Договор № 105-ПД/19 от 31.01.2020г.

Проект

ВАРНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

внесение изменений В ПРОЕКТ «генеральный план катенинского сельского поселения ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Описание (сведения) о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Книга 1

Генеральный заказчик                                     Администрация Варненского муниципального

района Челябинской области

Разработчик                                                                   		ООО «АудитЭнергоПроект»

г. Челябинск

2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «АудитЭнергоПроект», принимавших участие в выполнении комплекса работ по корректировке и внесению изменений в документацию по территориальному планированию «Генеральный план Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района»:

| Главный градостроитель проекта |  | М.М. Цинделиани |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель |  | Ю.А. Прокопюк |

CОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| № | Шифр | Наименование |
| --- | --- | --- |
| В рамках основной утверждаемой части Генерального плана |  |  |
| 1 | 03-ГП-2020-1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании. |
| 2 | 03-ГП-2020-2 | Лист 1. Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате. М 1:25 000. |
| 3 | 03-ГП-2020-3 | Лист 2. Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате. М 1:25 000. |
| В рамках материалов по обоснованию Генерального плана |  |  |
| 4 | 03-ГП-2020-4 | Книга 2. Материалы по обоснованию в текстовой форме |
| 5 | 03-ГП-2020-4.1 | Книга 2.1. Материалы по обоснованию в текстовой форме (исходные данные). |
| 6 | 03-ГП-2020-5 | Лист 3. Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате. М 1:25 000. |
| 7 | 03-ГП-2020-6 | Лист 4. Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате. М 1:25 000. |

Примечание:

Данное изменение является дополнением к ранее существующему Генеральному плану Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района, утвержденному решением №16 Совета депутатов Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района от 19.11.2019г. «Об утверждении Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района».

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные. Нормативная база.	5

Общая часть.	9

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	11

1.1. Планировочная организация территории сельского поселения.	11

1.2. Численность населения.	12

1.3. Развитие социальной инфраструктуры.	13

1.4. Развитие производственной базы.	18

1.5. Развитие транспортной инфраструктуры.	21

1.6. Развитие инженерной инфраструктуры.	29

1.6.1. Система водоснабжения и водоотведения.	29

1.6.2. Система газоснабжения и теплоснабжения.	32

1.6.3. Система электроснабжения.	36

1.6.4. Связь.	37

1.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением проектируемых объектов.	38

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	45

3. Описание (сведения) о границах населенных пунктов, входящих в состав Катенинского сельского поселения (перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – МСК 74).	48

# Исходные данные. Нормативная база.

Настоящее внесение изменений в Генеральный план Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области разработано в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами (с последними изменениями и дополнениями, актуальными на момент разработки настоящей документации по территориальному планированию) в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Закон РФ от 01.04.1993 г. №4730-1 (в редакции от 29.07.20018 г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 года № 1276 «О порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2018 года № 354/пр «О признании неподлежащих применению постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 года № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. N 277 "О пределах пограничной зоны на территории Челябинской области";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении концепции и плана мероприятий развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года»;

- Приложения к Приказу Минэкономразвития РФ от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №1 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99);

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 года № 780;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 года № 204;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года № 878;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 года № 578;

- Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74, утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 03.06. 1974 года;

- ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244;

- Закон Челябинской области от 25.05.2006 года № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;

- Закон Челябинской области от 28.04.2011 г. №123-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области "О статусе и границах Варненского муниципального района и сельских поселений в его составе"»;

- Закон Челябинской области от 31.03.2009 г. №391-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской области "О статусе и границах Варненского муниципального района и сельских поселений в его составе"»;

- Закон Челябинской области от 24.06.2004 г. №240-ЗО "О статусе и границах Варненского муниципального района и сельских поселений в его составе";

- Приказ Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 г. № 844 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области» (с изменениями на 18.06.2018 г.);

- Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2006 года № 161 «Об утверждении перечня муниципальных образований (административно-территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- Устав муниципального образования Варненский муниципальный район Челябинской области (принят Постановлением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 29.06.2005 г. №38);

- Устав Катенинского сельского поселения (принят Постановлением Совета депутатов Катенинского сельского поселения от 30.06.2005 N 18 (с изменениями и дополнениями));

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденные приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014 года;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Варненского муниципального района Челябинской области (утверждены Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 04.12.2014 г. №123);

- Лесохозяйственный регламент Карталинского лесничества (разработан ФГУП «Рослесинфорг» «Приволжский леспроект», г. Нижний Новгород, 2011 г.);

- Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 14.11.2007 года № 18 «О мерах по ограничению доз облучения населения и снижению риска от природных источников в Челябинской области»;

- Постановление Администрации Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области от 23.01.2020 г. №04 «О подготовке Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области».

Кроме того, положения настоящей редакции Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области опираются на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии утверждения, документы проектного, законодательного и прогнозного характера, основные из них:

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 г., утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 06.03.2017 года № 89-рп;

- Схема территориального планирования Челябинской области, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 года № 389-П;

- Схема территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области (внесение изменений утверждено Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 11.08.2020 г. №55);

- Генеральный план Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Советом депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 19.11.2019 №16);

- Муниципальная программа «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности по территориальному планированию,  градостроительному зонированию, проектам планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением №141 Администрации Варненского муниципального района от 03.02.2015г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катенинского сельского поселения на 2017-2026 годы, утвержденная Постановлением Администрации Варненского муниципального района от 22.12.2016 г. №848;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Катенинского сельского поселения на 2017-2026 годы, утвержденная Постановлением Администрации Варненского муниципального района от 23.12.2016 г. №872;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Катенинского сельского поселения на 2017-2026 годы, утвержденная Постановлением Администрации Варненского муниципального района от 26.12.2016 г. №891.

# Общая часть.

Настоящая редакция Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области разработана в соответствии со следующими документами:

- договором № 105-ПД/19 от 31.01.2020г.;

- "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Постановление Администрации Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области от 23.01.2020 г. №04 «О подготовке Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»;

- положениями Схемы территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области (внесение изменений утверждено Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 11.08.2020 г. №55);

- данными о существующем кадастровом делении территории (актуальные сведения из ЕГРН);

- материалами топографической съемки М 1:25 000, выполненной на территорию Варненского муниципального района Челябинской области АО «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»» в 2017 г.;

- Лесохозяйственным регламентом Карталинского лесничества (разработан ФГУП «Рослесинфорг» «Приволжский леспроект», г. Нижний Новгород, 2011 г.);

- положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Советом депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 19.11.2019 №16).

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

Разработка настоящей редакции Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области направлена на создание социально-ориентированного градостроительного документа, реализация которого, в первую очередь, предполагает устойчивое экономическое развитие поселения, и как следствие – формирование благоприятной среды жизнедеятельности его жителей.

Целями проведения настоящего внесения изменений в материалы действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области являются:

- разработка социально-ориентированного градостроительного документа, реализация которого, в первую очередь, предполагает устойчивое экономическое развитие сельского поселения, и как следствие - формирование благоприятной среды жизнедеятельности для жителей Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района челябинской области;

- корректировка Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области, с учетом освоения и разработки Михеевского месторождения и Николаевского месторожденния, строительством объектов Акционерного общества «Михеевский горно-обогатительный комбинат»;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- внесение изменений в виде отнесения к «землям промышленности» и «землям водного фонда» из «земель сельскохозяйственного назначения»: кадастровых кварталов 74:05:0000000, 74:05:4600004, 74:05:4600002, 74:05:4600007, расположенных в границах: Катенинского с/п., в связи с проектированием объектов АО «Михеевский ГОК» :

- «Водовод с насосной станцией от гидроузла на реке Средний Тогузак (в районе с. Казановка с к/№ 74:05:0000000, 74:05:4100001 Казановское с/сп., и к/№ 74:05:4300006, 74:05:4300005, 74 05:4300004, 74:05:4300003, 74:05:4300001, 74:05:0400001, Покровского с/п.) для организации резервного водоснабжения АО «Михеевский ГОК»;

- «Реконструкция гидротехнического сооружения общей площадью 555 646,5 кв. м (на р. Карталы-Аят )»

- «Резервный водовод из гидротехнического сооружения общей площадью 555 646,5 кв. м (на р. Карталы-Аят )».

- корректировка Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области с учетом изменений в градостроительный Кодекс.

- приведение существующей документации в соответствие требованиям актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ; Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793» и Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»;

- приведение существующей документации в соответствие актуальной редакции Схемы территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области (внесение изменений утверждено Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 11.08.2020 г. №55).

Расчетные сроки настоящего Генерального плана:

- Исходный год – 2020г.;

- Расчетный срок реализации Генерального плана – 2040 г.

Материалы документации по территориальному планированию разработаны в программе ГИС ИНГЕО в системе МСК74 и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории поселения по мере реализации положений настоящего Генерального плана.

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

# 1.1. Планировочная организация территории сельского поселения.

Катенинское сельское поселение расположено в центральной части Варненского муниципального района Челябинской области на границе с Карталинским муниципальным районом Челябинской области, юго-восточнее районного центра с. Варна. В границах района Катенинское сельское поселение граничит с Варненским, Покровским, Кулевчинским и Краснооктябрьским сельскими поселениями.

Площадь поселения составляет 30911,60 га.

В состав Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области входит 4 населённых пункта.

Таблица 1.1.

| Сельские поселения | Населенные пункты |
| --- | --- |
| Катенинское сельское поселение | село Катенино |
|  | поселок Комсомольский |
|  | поселок Красноармейский |
|  | поселок Караоба |

Связь населенных пунктов поселения с иными населенными пунктами и территориями района и области осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Осью природного каркаса является река Караталы-Аят, с запада на восток, пересекающая территорию поселения. В ее пойменной территории (по левому берегу) расположены с. Катенино и п. Караоба. Россыпью многочисленных лесных колков, просторными пашнями, луговой растительностью, небольшими озерами и болотами сформирован уникальный природный ландшафт территории Катенинского сельского поселения.

Главную ось урбанизированного каркаса формируют транспортные магистрали: автодороги регионального или межмуниципального значения «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды», «Красноармейский — Катенино — Красный Октябрь» и «Катенино — Караоба». По территории поселения транзитом проходят трассы магистрального газопровода высокого давления «Бухара — Урал» и высоковольтных линий электропередач.

На территории Катенинского сельского поселения расположена производственная площадка промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2).

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая положения действующей редакции Схемы территориального планирования Варненского муниципального района, проектом предусматривается:

- увеличение производственной территории промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) с целью размещения в границах предприятия новых производственных объектов;

- размещение в границах поселения (вне границ производственной площадки предприятия) проектируемых линейных объектов, способствующих осуществлению деятельности предприятий промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2);

- рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием ее элементов и обеспечение их взаимосвязи;

- обеспечение доступности центров обслуживания населения путем строительства и реконструкции улиц и дорог, их озеленение и благоустройство;

- строительство/ реконструкция участков автодорог регионального или межмуниципального, местного значения;

- размещение станции технического обслуживания автотранспорта, строительство систем водоснабжения и водоотведения;

- организация системы рекреационных пространств вдоль водной системы реки Караталы-Аят с целью улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, улучшения условий жизни и здоровья населения;

# 1.2. Численность населения.

1.2.1. Существующее положение. Численность населения Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 01 января 2018 г. составила 1291 человек. В таблице 1.2 также представлены данные о рождаемости/смертности населения в границах поселения.

Таблица 1.2.

| КАТЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ОБЩИЕ ДАННЫЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г., чел. | 2010 г., чел. | 2011 г., чел. | 2012 г., чел. | 2013 г., чел. | 2014 г., чел. | 2015 г., чел. | 2016 г., чел. | 2017 г., чел. | 2018 г., чел. |
| Численность населения (общая) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 1291 |
| Число умерших | 21 | 19 | 16 | 5 | 18 | 24 | 13 | 22 | 28 | 13 |
| Число родившихся | 7 | 16 | 16 | 6 | 14 | 19 | 9 | 11 | 13 | 10 |

Из анализа материалов утвержденной Схемы территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области видно, что во всем районе сохраняется сложная демографическая ситуация: рождаемость в районе не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, сохраняется высокий уровень смертности. Также имеет место быть высокий уровень миграционного оттока населения, обусловленный, в том числе, отсутствием в границах поселения необходимого количества конкурентоспособных мест приложения труда, достаточного количества всех необходимых видов объектов обслуживания населения и т.д.

1.2.2. Проектное предложение. Одной из основных задач Генерального плана является разработка стратегии устойчивого развития поселения, предусматривающей решение основных существующих проблем, в том числе, принятие мер, обеспечивающих сокращение убыли населения, сложившейся за последние 10 лет.

Настоящим Генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия, направленные на:

- уменьшение миграционного оттока населения (в первую очередь молодых людей как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс);

- миграционный приток, обусловленный открытием на рассматриваемой территории новых предприятий, объектов обслуживания населения;

- повышение уровня рождаемости вследствие уменьшения миграционного оттока молодежи.

Исходя их сложившихся экономических, демографических, экологических и прочих градостроительных условий, настоящей редакцией Генерального плана предлагается достижение численности населения Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района к расчетному сроку реализации (2040 г.) – 1500 человек (см. таблица 1.3) (при условии последовательной реализации положений настоящего Генерального плана).

Данные о распределении численности населения по населенным пунктам.

Таблица 1.3.

| № | Населенный пункт | Перспективная численность населения (на 2040 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Катенино | 980 |
| 2 | поселок Комсомольский | 221 |
| 3 | поселок Красноармейский | 157 |
| 4 | поселок Караоба | 142 |
| ИТОГО по поселению |  | 1500 |

# 1.3. Развитие социальной инфраструктуры.

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов социальной инфраструктуры поселения происходит в границах зон общественно-делового назначения, к которым относится:

- многофункциональная зона общественно-деловой застройки.

Также размещение объектов обслуживания населения может производиться в границах селитебных зон, а также производственных и коммунально-складских зон (за исключением объектов образования и здравоохранения).

1.3.1. Существующее положение. Социальная инфраструктура Катенинского сельского поселения недостаточно развита. В основном, сеть учреждений социально-гарантированного и культурно-бытового обслуживания населения представлена только в с. Катенино – административном центре поселения. В целом по поселению существует дефицит предприятий социально-бытового обслуживания, учреждений культуры и спорта.

Улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др. На расчетный период предусматривается комплексное развитие социальной инфраструктуры с полным обеспечением объектами обслуживания с учетом их радиусов доступности.

Образование. Сеть образовательных учреждений Катенинского сельского поселения представлена:

- муниципальными казенными дошкольными образовательными учреждениями:

- детским садом №39 с. Катенино (проектной вместимостью – 120 мест, вместимость по фактическому использованию - 53 места);

- МОУ СОШ имени Героя Советского Союза И.И.Говорухина с. Катенино (с проектной вместимостью - 392 места, вместимость по фактическому использованию – 100 мест).

Сеть учреждений дополнительного образования детей Катенинского сельского поселения в настоящее время представлена сельскими Домами культуры, на базе которого работают различные кружки с углубленным изучением отдельных предметов.

Здравоохранение. На территории Катенинского сельского поселения оказывает медицинскую помощь кабинет врача общей практики:

- в с. Катенино, количество посещений в смену - 7,

- в п. Красноармейка, количество посещений в смену - 2,

- в п. Караоба, количество посещений в смену – 3.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 2 спортивными сооружениями, из них:

- 1 спортивный стадион в с. Катенино;

- спортивный зал в общеобразовательной школе с. Катенино.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории поселения представлены:

- дома культуры в п. Катенино, п. Караоба, п. Комсомольский, п. Красноармейский,

- сельские библиотека и в п. Катенино и п. Комсомольский.

Пожарное депо на 1 спецмашину (с. Катенино) расположено в 25 км от 58 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области). На дежурные сутки заступает один водитель на одной единицы спецтехники «Газ-53» (с бочкой).

Примечание: данные о существующих объектах указаны в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком (см. Книга 2.1), а также материалами утвержденной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Катенинского сельского поселения на 2017-2026 годы.

1.3.2. Проектное решение. Для территории сельского действует Программа комплексного развития социальной инфраструктуры. Основными целями данной программы являются обеспечение развития социальной инфраструктуры, закрепление населения, повышение уровня его жизни. Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие системы образования и культуры, за счет реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры,

- развитие жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Варненском муниципальном районе.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного и местного значения.

Дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания в Катенинском сельском поселении предусматривается для достижения следующих целей:

- достижение нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники);

- повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- создание развитой и многопрофильной социальной инфраструктуры, за счет строительства комплексных центров обслуживания населения с культурно-досуговыми, и торгово-развлекательными центрами в их составе, строительства физкультурно-спортивных и оздоровительных центров;

- развитие рекреации и сферы отдыха, за счет обустройства зон организованного массового отдыха людей;

- повышение качества жизни людей и развитие человеческого потенциала.

Ниже приведены данные по развитию сферы социальной инфраструктуры Катенинского сельского поселения, входящего в состав Варненского муниципального района Челябинской области в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию системы объектов обслуживания в поселении (см. таблицу 1.4).

Для нужд Катенинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство новых учреждений культурно-бытового обслуживания или увеличение вместимости существующих, в количестве:

- детские дошкольные учреждения - 30 мест;

- учреждения дополнительного образования - 27 мест;

- школы-интернаты - 1 место (за счет объектов Варненского муниципального района);

- учреждение начального профильного профессионального образования - 5 мест (за счет объектов Варненского муниципального района);

- станции скорой помощи - 1 машина (за счет строительства нового объекта на базе существующего объекта – кабинета врача общей практики);

- выдвижной пункт медицинской помощи, автомобиль - 1 шт. (за счет строительства нового объекта на базе существующего объекта – кабинета врача общей практики);

- помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности - 90 м2 (за счет строительства новых объектов);

- спортивно-тренажерные залы общего пользования - 105 м2 (за счет строительства ФОКа в с. Катенино);

- спортивные залы общего пользования - 90 м2 (за счет строительства ФОКа в с. Катенино и организации спортивных залов в других населенных пунктах поселения);

- плоскостные спортивные сооружения - 2925 м2 (за счет строительства ФОКа в с. Катенино и строительства плоскостных спортивных учреждений в других населенных пунктах поселения);

- бассейны - 113 м2 (за счет строительства ФОКа в с. Катенино);

- магазины - 730 м2;

- предприятия общественного питания - 60 мест;

- предприятия бытового обслуживания - 6 рабочих места;

- банковское отделение - 1 шт.;

- почтовое отделение - 1 шт;

Развитие системы дошкольного и общего образования предусматривается за счет:

- организации (расширения существующих) групп дошкольного образования в населенных пунктах: с. Катенино, п. Караоба, п. Красноармейский;

- организации подвоза детей из населенных пунктов: п. Караоба, п. Красноармейский, п. Комсомольский в общеобразовательное учреждение с. Катенино;

- усовершенствования материально-технической базы существующих образовательных учреждений;

На весь период проектирования развитие системы внешкольного образования предусматривается за счет создания детских клубов, кружков детского творчества и т.п., в том числе, при общеобразовательной школе с. Катенино.

Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений предусматривается за счет:

- строительства станции скорой медицинской помощи на 1 машину в административном центре поселения (на базе существующего объекта – кабинета врача общей практики);

- усовершенствования материально-технической базы существующих медицинских учреждений;

- обеспечения территории диагностическими комплексами на базе функционирующих упреждении здравоохранения (за счет объектов Варненского муниципального района).

Развитие физкультуры и спорта предусматривается за счет:

- строительства спортивных площадок вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м;

- развития детского спорта и отдыха, путем открытия детских спортивных секций при общеобразовательных учреждениях;

- строительства спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания в населенных пунктах: п. Караоба, п. Комсомольский, п. Красноармейский;

- строительства ФОКа в с. Катенино;

- реконструкции существующих спортивных учреждений.

Настоящим Генеральным планом предусматривается строительство на территории поселения двух досуговых центров на 100 посадочных мест каждый в населённых пунктах: п. Комсомольский и п. Красноармейский.

Достижение нормативного значения таких объектов поселения, как магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, предусматривается за счет строительства новых объектов в каждом населенном пункте поселения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Таблица 1.4.

| № | Учреждения и предприятия обслуживания, единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность по норме | Наличие на исходный 2020г. | Наличие на расчетный срок (2040 г.), всего | Новое строительство, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 100 (по уровню демографии)* | 150 | 120 | 120 | 30 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 180 (по уровню демографии)* | 270 | 392 | 392 | - |
| 3 | Учреждения дополнительного внешкольного образования (детские школы искусств, мест) | 10% от числа школьников | 27 | нет данных | нет данных | 27 |
| 4 | Школы интернаты | не нормируется, но не менее 0,6 | 1 | нет данных | нет данных | 1 |
| 5 | Учреждения начального профессионального образования | не менее 3 | 5 | нет данных | нет данных | 5 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стационары всех типов, коек | определяется органами здравоохранения* | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| 7 | Поликлиники (врач общей практики), посетителей в смену | определяется органами здравоохранения* | нет данных | 12 | 12 | - |
| 8 | Станции скорой помощи, машин | 0,1 | 1 | нет данных | нет данных | 1 |
| 9 | ФАП, объект | По заданию на проектирование | нет данных | 3 объекта | 3 объекта |  |
| 10 | Аптека, объект | По заданию на проектирование | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| 11 | Выдвижной пункт медицинской помощи, автомобиль | 0,2 | 1 | нет данных | нет данных | 1 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клубы, посетительское место | 80 | 120 | 350 | 350 | - |
| 13 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, м2 общей площади | 60 | 90 | нет данных | нет данных | 90 |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Спортивно-тренажерные залы общего пользования, м² площади пола | 70-80 | 105 | нет данных | нет данных | 105 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования, м² площади пола | 60-80 | 90 | нет данных | нет данных | 90 |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1950 | 2925 | нет данных | нет данных | 2925 |
| 17 | Бассейны, м2 зеркала воды | 75 | 113 | нет данных | нет данных | 113 |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения, специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магазины, м² торговой площади | 486,6 | 730 | нет данных | нет данных | 730 |
| 19 | Предприятия общественного питания, мест | 40 | 60 | нет данных | нет данных | 60 |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 4 | 6 | нет данных | нет данных | 6 |
| 21 | Банковские отделения, объект | 0,5 | 1 | нет данных | нет данных | 1 |
| 22 | Почтовое отделение, объект | 0,5-6 тыс. жителей | 1 | нет данных | нет данных | 1 |
| 23 | Пожарная охрана, автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 1 | - |
| 24 | Кладбище, га | 0,24 | 0,36 | 1,17 | 1,17 | - |

Примечание:

Нормативы определены в соответствии с Приложением III «Местных нормативов градостроительного проектирования Варненского района» (утверждены решением Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 04.12.2014 г. №123), кроме:

*в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой, с Изменением N 1)

# 1.4. Развитие производственной базы.

Функциональное зонирование территории. Развитие производственных территорий производится в границах производственных и коммунально-складских зон различного назначения*.

Размещение производственных предприятий сельскохозяйственного профиля происходит в границах производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

*Примечание:

Распределение зон в соответствии с классом вредности размещаемых предприятий (для предприятий I-III класса вредности/ IV-V класса вредности) происходит в рамках разработки Правил землепользования и застройки сельского поселения.

1.4.1. Существующее положение. На исходный год (2020) в границах Катенинского сельского поселения функционируют следующие предприятия (по данным Администрации):

- промышленный узел АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2);

- ООО «ПРОММОНТАЖ»;

- ООО «Красноармейское» (правопредшественник СПК «Красноармейский).

Промышленный узел АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) (существующее положение, 2020 г.). Основным направлением деятельности предприятия является разработка Михеевского месторождения медно-профильных руд (недропользование осуществляется в соответствии с действующими лицензиями, перечень которых приведен в Книге 2 настоящего Генерального плана). Территория предприятия (основной участок) находится на юго-востоке Челябинской области, в 1,5 км восточнее автодороги Варна – Карталы, между населенными пунктами: Красноармейский, Комсомольский, Катенино, Новониколаевка. По состоянию на 2019 г. территория предприятия занимает 2082,90 га.

Планируемый срок деятельности данного предприятия:

- разработки карьера — 24 года,

- эксплуатации обогатительной фабрики — 22 года.

Согласно имеющимся проектным решениям в составе предприятия размещены следующие производственные и инфраструктурные объекты:

1. Открытый карьер с отвальным хозяйством. Проектная площадь карьера 180 га (длина - 3000 м, ширина – 700м), проектная глубина отработки карьера 330-360 м от дневной поверхности;

2. Обогатительная фабрика. В состав фабрики будут входить следующие сооружения:

- склад извести емкостью 3200 тонн (на 20 суток работы фабрики);

- корпус дробления;

- корпус распределения;

- главный корпус, в котором размещены шесть основных технологических отделений (рудного самоизмельчения, шарового измельчения и классификации; флотации; доизмельчения чернового концентрата; обезвоживания; склад концентрата; приготовления реагентов);

- компрессорная, пристраиваемая к зданию главного корпуса;

- здание пульпонасосной с двумя насосами производительностью 2300 м3 пульпы /час для перекачки хвостов обогащения;

3. ГТС;

4. Объекты энергоснабжения:

- две внешние линии электропередач (ВЛ-35 кВ и ВЛ-220 кВ);

- главная понизительная электроподстанция 220/35/10/0,4 кВ и электроподстанция 35/0,4 кВ;

- газопровод (Р<0,6 МПа) протяженностью 12 км от существующего газопровода (в районе пос. Новониколаевка);

- газораспределительный пункт;

5. Объекты водоснабжения и водоотведения:

- плотина на р. Караталы-Аят (длиной около 4000 метров и высотой - 18 м) для увеличения объема существующего Катенинского водохранилища до 37,3млн. м3 (при создании водохранилища затоплено около 1103,65 га земель, средняя глубина водохранилища 3, 77 м);

- насосная станция для перекачки воды с двумя подземными водоводами;

- станция подготовки воды питьевого качества;

- локальные очистные сооружения для очистки карьерных иливневых вод;

- локальные очистные сооружения очистки хозбытовых вод;

- система оборотного водоснабжения (насосная с тремя насосамии подземные водоводы оборотной воды);

- водовод от с. Катенино (от Катенинского водохранилища);

6. Объекты инфраструктуры и обслуживания:

- автозаправочная станция со складом ГСМ;

- цех ремонта и обслуживания горной техники;

- автотранспортный цех;

- центральный материальный склад;

- административный комплекс со столовой;

- центральная химическая лаборатория;

- вахтовый поселок на 400 человек;

- резервуары пожарного запаса воды;

- котельная;

- склад компонентов для приготовления взрывчатых веществ;

- внутриплощадочные сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, автодороги, линии связи, объекты пожаротушения;

- прирельсовый склад на ж/д станции Карталы.

За пределами основного участка будут строиться объекты внешней инфраструктуры:

1. Проектируемая новая трасса водовода ф1020х10мм с насосной станцией от гидроузла на реке Средний Тогузак ст. от поселка Казановка до АО «Михеевский ГОК», L=38,1 км.

2. Резервный водовод от с. Катенино из гидротехнического сооружения общей площадью 555646,5 кв.м". (на р. Караталаят (Караталыаят)) до АО «Михеевский ГОК».

3. - Реконструкция гидротехнического сооружения (насосной станции) общей площадью 555 646,5 кв.м на р. Карталы-Аят.

В пяти километрах южнее основной промплощадки промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) на участке с. Новониколаевка – с. Катенино протекает река Караталы-Аят, на которой расширено существующее Катенинское водохранилище (объем увеличен с 2 до 18,8 млн.м3) с целью обеспечения водоснабжения ГОКа. Использование Катенинского водохранилища на реке Караталы-Аят для производственных целей промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) согласовано с Отделом водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Росводресурсов. Водохозяйственный баланс р. Тобол и оценка воздействия на водные ресурсы при реконструкции водохранилища на р. Карталы-Аят в районе с. Катенино рассмотрены в проекте «Михеевский горно-обогатительный комбинат; проектная документация» (раздел производственное водоснабжение, том1 «Гидроузел на р. Карталы - Аят» и раздел 6 Проект организации строительства  25/04-1/2011/39-АР Изм.1 Испр. по замечаниям госэкспертизы № 196/1-71/12 ООО «НИЭП» Шифр: 109-056-27122010-12-10 «Составление водохозяйственного баланса реки Тобол и оценка воздействия  на водные ресурсы  при реконструкции водохранилища  на р. Караталы-Аят в районе с. Катенино»).

ООО «ПРОММОНТАЖ». Расположен в границах производственной площадки АО «Михеевский ГОК». Специализация предприятия – строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «Красноармейское» (правопредшественник СПК «Красноармейский). Расположено севернее п. Красноармейский на земельном участке с кадастровом номером 74:05:0000000:2194 и прилегающих территориях. Специализация предприятия - производство продукции растениеводства и животноводства. На базе предприятия содержится 190 голов крупного рогатого скота.

Размещение производственных объектов поселения - см. графические материалы настоящего Генерального плана.

1.4.2. Проектное решение. Генеральным планом Катенинского сельского поселения предусмотрено:

1. На базе минерально-сырьевых ресурсов продолжить развитие отраслей промышленности:

- добывающая и обогатительная отрасли;

- производство строительных материалов.

2. На базе сельскохозяйственной отрасли:

- развитие безотходных производств по переработке продуктов животноводства (кожевенные, меховые, прядильные, молочных продуктов, мясопереработка, производства консервов).

3. Контроль над использованием, сохранением и восстановлением природных ресурсов.

4. Оптимизация процесса управления с применением новых технологий, использование глобальной сети (интернет) и др., для постоянного мониторинга новейших разработок в сфере производства, а также управления им.

Развитие промышленной базы предусмотрено на базе существующих предприятий.

Развитие промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) (проектное решение на расчетный срок реализации Генерального плана). В соответствии с действующей редакцией Схемы территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области, предусмотрено увеличение площади основной площадки предприятия до 2918,03 га (в связи с размещением новых объектов и перспективой разработки глубоких горизонтов). Планируется строительство дополнительных объектов, относящихся к производственному комплексу промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2):

- хвостохранилище;

- автоклавный комплекс;

- пульпопровод из автоклавного комплекса в хвостохранилище;

- газопровод с АГРС и ГПС;

- железнодорожный путь необщего пользования (врезка между станциями Тумак и Гериал).

- реконструкция гидротехнического сооружения общей площадью 555 646,5 кв.м на р. Карталы-Аят;

За пределами основного участка предприятия планируется размещение объектов внешней инфраструктуры (линейных объектов):

- водовод;

- подъездная железная дорога (со стороны Карталинского района);

- газопровод;

- подводящие линии электропередач напряжением 35 и 220 кВ;

- линия электропередач до промплощадки ГОК;

- подъездная дорога;

- пульпопровод.

Планируемые границы предприятия, а также расположение планируемых линейных объектов - см. графические материалы настоящего Генерального плана.

# 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры.

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов транспортной инфраструктуры происходит как в границах зоны инженерной и транспортной инфраструктур (вне границ населенных пунктов), так и в границах прочих функциональных зон поселения (в границах населенных пунктов).

1.5.1. Существующее положение. Транспортная инфраструктура сельского поселения включает в себя: железнодорожный транспорт, сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги сельских населенных пунктов и трубопроводный транспорт.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Катенинского сельского поселения обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются соответственно из аэропортов  г. Челябинск и г. Магнитогорск.

Главную ось урбанизированного каркаса формируют транспортные магистрали: железнодорожная магистраль «Екатеринбург – Челябинск – Оренбург» и автодороги регионального или межмуниципального значения «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды», «Красноармейский — Катенино — Красный Октябрь» и «Катенино — Караоба». По территории поселения транзитом проходит трасса магистрального газопровода высокого давления «Бухара — Урал».

Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для  осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка. Опорную сеть автомобильных дорог Катенинского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения в границах поселения отсутствуют.

Реестр автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области, расположенных в границах Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Таблица 1.5.

| № | Собственник автомобильной дороги | Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность, км | в том числе |  | Территориальное деление | Категория | Вид разрешенного использования автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по типу покрытия, км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | асфальтобетонное | чернощебеночное | (по муниципальным образованиям) |  |  |
| 1 | Челябинская | 74 ОП РЗ 75К-010 | Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, в том числе: обход села Варна 8,99 километра; обход села Бородиновка 4,5 километра | 69,760 | 69,760 |  | Варненский | III | общего |
| 2 | Челябинская область | 74 ОП РЗ 75К-062 | Варна-Александровка Варненского муниципального района-граница Казахстана | 96,156 | 34,824 | 61,332 | Варненский | III | общего пользования |
| 6 | Челябинская область | 74 ОП РЗ 75К-066 | Катенино-Красный Октябрь - автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды | 38,721 | 0,573 | 38,148 | Варненский | IV | общего пользования |
| 13 | Челябинская область | 74 ОП РЗ 75К-295 | Катенино-Караоба | 9,004 |  | 9,004 | Варненский | IV | общего пользования |
| 18 | Челябинская область | 74 ОП РЗ 75К-300 | Новокулевчи-Караоба | 9,364 |  | 9,364 | Варненский | IV | общего пользования |

Примечание: данные таблицы 1.5 указаны в соответствии с актуальным перечнем, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019 г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года».

Общая протяженность существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет 49,9 км.

Прочие транспортные связи между близлежащими населенными пунктами и железнодорожными станциями (остановочными пунктами) осуществляются с помощью автомобильных дорог общего пользования местного значения Варненского района, общей протяженностью в границах сельского поселения 33,71 км. Данные автодороги имеют V категорию. К ним относятся:

- трасса автомобильной дороги местного значения «Комсомольский — Варна», имеющая грунтовое покрытие проезжей части, протяженностью в границах сельского поселения 8,21 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Комсомольский — Новопокровка» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 3,55 км;

- трасса автомобильной дороги местного значения «Комсомольский — автодорога «Катенино — Красный Октябрь - автодорога «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды» с твердым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 0,26 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Красноармейский — Кызыл-Маяк» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 2,57 км. Железнодорожную магистраль указанная автодорога пересекает под железнодорожным мостом;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Красноармейский — Тумак» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 6,28 км. В районе пруда Ильин юго-западнее п. Красноармейский построена проезжая плотина;

- трасса автомобильной дороги местного значения, соединяющая территорию промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) с автомобильной дорогой общего пользования «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды с твердым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 1,17 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Катенино — Новопокровка» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 2,52 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Караоба — Новопокровка» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 2,80 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Караоба — Кулевчи» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 2,19 км;

- трассы автомобильной дороги местного значения — подъезды к п. Караоба с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 0,73 и 0,33 км.

Данные по существующим автодорогам местного значения Катенинского сельского поселения приведены по материалам действующего Генерального плана.

Пассажирские перевозки в населенные пункты Катенинского сельского поселения  обеспечиваются пригородными автобусами, следующим по маршруту «Варна — Новониколаевка» (один рейс в сутки ежедневно) и «Варна-Карталы».

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на  существующих АЗС, АГЗС и СТО с. Варна.

Железнодорожный транспорт. Вдоль северо-западной границы Катенинского сельского поселения (вне границ поселения) в меридиональном направлении проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная ветка «Троицк — Орск» Южноуральской железной дороги, связывающая Челябинскую область с Республикой Казахстан. На пересечении железной дороги с рекой в районе остановочного пункта находится существующий и сохраняемый на расчетный срок реализации настоящего Генерального плана железнодорожный мост.

Улично-дорожная сеть (далее – УДС) населенных пунктов поселения характеризуется хаотичностью, большой протяженностью улиц, наличием большого количества дублирующих, равнозначных улиц, с отсутствующими магистральными связями. Характерной особенностью УДС, является прохождение магистральной транспортной артерии, связывающей населенные пункты, через центральное ядро жилой застройки (с. Катенино, п. Комсомольский). Наиболее развита УДС центра поселения – с. Катенино. Для малых населенных пунктов она практически не сформирована. Отсутствует деление улиц по категориям, профили существующих улиц не сформированы (ширина коридоров варьируется от 30 до 10 м), капитальное покрытие центральных улиц частично отсутствует.

Основные недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов Катенинского сельского поселения:

- отсутствие объездных автодорог перенаправляющих транзитные транспортные потоки в обход селитебной части населенных пунктов;

- наличие движения грузового транспорта в жилой зоне;

- малая ширина коридоров УДС (менее 10 м);

- низкая степень благоустройства улиц (отсутствие капитального покрытия проезжих частей, освещения улиц, тротуаров, для движения пешеходов, средств организации движения транспорта и пешеходов (дорожных знаков и разметки)).

1.5.2. Проектное решение. Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- низкий уровень технического состояния сети внешних автодорог местного значения;

- редкое пассажирское сообщение с районным центром.

Проектные предложения по развитию автодорожной сети предусматривают:

- осуществление внешних связей по основным территориальным автодорогам;

- осуществление внутрирайонных связей по основным и второстепенным территориальным автодорогам;

- осуществление подъезда к объектам промышленности, коммунального хозяйства, объектам спорта и туризма по прочим территориальным автодорогам.

Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются:

- обеспечение внутрирайонных связей центра со всеми населенными пунктами;

- построение дорожной сети с максимальным использованием существующих автодорог;

- создание системы обслуживания автомобильного транспорта;

- безопасность автомобильного движения.

Автомобильный транспорт. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения проходят по территории Челябинской области, имеют выходы на автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения, осуществляют транспортные связи между соседними регионами. Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения проходят по территории Челябинской области, имеют выход на автодороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, осуществляют транспортные связи между муниципальными образованиями. Автомобильные дороги общего пользования местного значения осуществляют внешние связи между населенными пунктами в границах Варненского муниципального района, внутренние связи — в границах населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с организацией капитального покрытия проезжих частей шириной в 4 полосы движения.

Настоящим Генеральным планом предлагается строительство проектных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- автодорога общего пользования местного значения IV категории «Караоба — Кулевчи» (с капитальным покрытием проезжей части шириной в 4 полосы движения), протяженностью — 2,98 км (до границы поселения);

- автодорога общего пользования местного значения IV категории «Красноармейский – Кызыл-Маяк» (с капитальным покрытием проезжей части шириной в 4 полосы движения), протяженностью — 2,7 км (до границы поселения). Предполагается реконструкция существующего железнодорожного моста.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих и сохраняемых на расчетный срок участков внешних автомобильных дорог местного значения с организацией твердых покрытий проезжих частей шириной в 2 полосы движения 6(10) м, в том числе:

- трасса автомобильной дороги местного значения «Комсомольский — Варна» -8,21км;

- подъезды к пос. Комсомольский — 0,67 км;

- подъезды к пос. Красноармейский 0,14 км и 1,44 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Красноармейский — Тумак», протяженностью в границах сельского поселения 6,28 км.

- трасса автомобильной дороги местного значения, соединяющая территорию промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) с автомобильной дорогой общего пользования «Черноречье — Чесма - Варна — Карталы — Бреды с твердым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 1,17 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Катенино — Новопокровка», протяженностью в границах сельского поселения 2,52 км;

- участок трассы автомобильной дороги местного значения «Караоба — Новопокровка» с грунтовым покрытием, протяженностью в границах сельского поселения 2,80 км;

- подъезд к п. Караоба, протяженностью в границах сельского поселения 0,27 км.

Общая протяженность проектируемых и существующих сохраняемых автомобильных дорог общего пользования на расчетный срок составит 89,14 км, в том числе внешних автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения — 65,64 км, внешних автодорог местного значения — 23,5 км.

Настоящей редакцией Генерального плана принято решение отказаться от ранее предусматривавшегося строительства автодорог «Камышинка — Караоба» (в месте пересечения указанной автодороги с р. Караталы-Аят предусматривалось строительство автодорожного моста) и автодороги «Комсомольский - Новопокровка».

Существующие маршруты пригородного автобуса сохраняются. В связи с усилением дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация новых пригородных маршрутов. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок  необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости. В целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного транспорта с внутрипоселковыми и главными улицами. Хранение пригородного автотранспорта предусматривается на территории с. Варна.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят - 380 ед./тыс. жителей. Т.о., уровень автомобилизации Катенинского сельского поселения на расчетный срок реализации настоящего Генерального плана (т.е. к 2040 г.) составит 570 единиц (при условии достижения перспективной численности населения 1500 человек). Хранение индивидуального легкового транспорта предусмотрено на участках индивидуальной жилой застройки. Для учреждений обслуживания населения места временного хранения автомобилей (для сотрудников и посетителей) должны быть предусмотрены на участке конкретного предприятия обслуживания.

Для технического обслуживания автопарка Катенинского сельского поселения предлагается организовать в с. Катенино 3 поста обслуживания автомобилей (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проекте генерального плана населенного пункта. Вместе с этим, техническое обслуживание может осуществляться в автосервисах с. Варна. Автозаправка предусматривается на проектируемой АЗС в с. Катенино и существующих АЗС с. Варна.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, линии движения МПТ, грузового транспорта, инженерные сооружения, АЗС показаны на графических материалах проекта.

На территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (в отношении транспортной инфраструктуры) действует Программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Катенинского сельского поселения на 2017-2026 года", утверждена постановлением администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 26.12.2016 года №891.

Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Катенинского сельского поселения на 2019 – 2026 годы.

Таблица 1.8.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.Молодежной п.Красноармейский (0,31 км) | 2019-2020гг | 1023,0 | администрация Катенинского сельского поселения |
| 2 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.Центральной п.Комсомольский (0,42 км) | 2021-2022гг | 1386,0 | администрация Катенинского сельского поселения |
| 3 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул.Школьной п.Караоба (1,1 км) | 2023-2026гг | 3630,0 | администрация Катенинского сельского поселения |

Железнодорожный транспорт. Развитие железнодорожного транспорта Варненского района (и в том числе Катенинского сельского поселения) планируется в соответствии с программой, предусмотренной в «Схеме территориального планирования Челябинской области».

Для обеспечения деятельности предприятий промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) предусмотрено строительство железнодорожного пути необщего пользования (врезка между станциями Тумак и Гериал железнодорожной ветки «Троицк — Орск» Южноуральской железной дороги), размещение которого показано на графических материалах настоящего Генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов Катенинского сельского поселения. Основные проектные предложения направлены на создание четкой планировочной структуры населенных пунктов путем разделения улиц по категориям, исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие, повышение уровня благоустройства территории в целом.

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей. Принятая дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с действующими нормами СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85.

Сложность сложившейся транспортной ситуации в населенных пунктах заключается прежде всего в хаотичности улично-дорожной сети и  отсутствии сформированных перекрестков. Несмотря на значительное число улиц и дорог, очень малая их часть отвечает нормативным требованиям (отсутствие твердого асфальтобетонного покрытия, несформированность профиля, слишком узкая ширина коридоров и т.д.), что ведет, в первую очередь к уменьшению пропускной способности и повышению опасности возникновения аварийных ситуаций.

В связи с вышеуказанными факторами, одной из главных задач при благоустройстве и развитии территорий населенных пунктов поселения становится разделение существующих улиц по категориям (производится отдельно для каждого населенного пункта на дальнейших стадиях проектирования). Данная мера позволит определить приоритеты при реконструкции УДС, что в последствии приведет к формированию четкой улично-дорожной сети. Сформированная УДС станет полноценным «планировочным каркасом» территории, который будет определять дальнейшее развитие каждого населенного пункта при освоении новых территорий под застройку, позволит установить удобные транспортные связи существующих жилых образований(планировочных районов) как между собой, так и с новыми селитебными зонами, сформированными в рамках разработки настоящего Генерального плана.

Улично-дорожная сеть включает главные, основные, второстепенные улицы и поселковые автодороги (местные проезды):

- Главные улицы - формируют УДС населенных пунктов и обеспечивают выход на автодороги общего пользования, соединяют разделенные части населенных пунктов с общественным центром и между собой.

- Основные улицы - осуществляют связи жилых территорий с главными улицами и обеспечивают передвижения внутри планировочных районов.

- Второстепенные улицы - обеспечивают подъезд к жилым домам и выезд на основные и главные улицы.

- Поселковые автодороги и местные проезды - обеспечивают передвижения хозяйственного назначения от производственных зон до уличной сети поселка или внешних автодорог.

Общие рекомендации по формированию УДС населенных пунктов Катенинского сельского поселения:

- создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную структуру для каждого населенного пункта в отдельности;

- проведение ряда работ по реконструкции существующих улиц, с целью повышения безопасности дорожного движения и уровня благоустройства поселка в целом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, приведение их плановых характеристик к нормативным значениям, устройство тротуаров, организация освещения;

- реконструкция перекрестков улиц всех категорий (обеспечение пересечения улиц под прямыми углами);

- организация парковочных площадок легковых автомобилей возле зон массового тяготения населения (общественный центр, места приложения труда, вновь формируемых объектов обслуживания населения, кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки);

- создание благоустроенных пешеходных маршрутов;

- организация движения транспорта и пешеходов (установление дорожных знаков и нанесение разметки).

Рисунок 1.1.

# 1.6. Развитие инженерной инфраструктуры.

Функциональное зонирование территории.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры происходит в границах:

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны специального пользования водными объектами (зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (для скважин));

- прочих функциональных зон поселения.

# 1.6.1. Система водоснабжения и водоотведения.

1.6.1.1.Существующее положение. Источником водоснабжения населенных пунктов Катенинского сельского поселения являются подземные воды.

Перечень подземных источников централизованного водоснабжения, действующих на территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Таблица 1.6.

| Населенный пункт | Количество скважин | Ориентир (местоположение) | Наличие анализа воды | Наличие лицензии | Наличие концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катенино | 1 | 200 м западнее с.Катенино | будут до 31.03 | нет | Жилком 18-23г |
| Комсомольский | 1 | 900 м на юг от п.Комсомольский |  |  |  |
| Караоба | 1 | 250 м западнее п.Караоба |  |  |  |
| Красноармейский | - |  |  |  |  |
| Итого | 3 |  |  |  |  |

Для всех скважин, указанных в таблице 1.6, должны быть установлены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Катенинского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

- скважины и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания на сельских водопроводах.

В населенных пунктах Катенинского сельского поселения централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты. Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- низкая обеспеченность населения канализацией;

- отсутствие очистных сооружений, приводящее к сбросу неочищенных сточных вод.

1.6.1.2. Проектное решение (система водоснабжения). Общее водопотребление в населенных пунктах Катенинского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требований СП 31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Среднесуточная норма водопотребления составляет 180 л/ сут. на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, а также полив территорий общего пользования.

Расчётные расходы воды по населенным пунктам Катенинского сельского поселения.

Таблица 1.7.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество жителей, чел. (на расчетный срок) | Расчётное водопотребление м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Катенино | 980 | 176,4 |
| 2. | п. Караоба | 221 | 39,8 |
| 3. | п. Комсомольский | 157 | 28,3 |
| 4. | п. Красноармейский | 142 | 25,6 |
|  | Всего по сельскому поселению | 1500 | 270,1 |

Пожаротушение. В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2009 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Катенинского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с. Расчетное время тушения пожара — 3 ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара составит:

5 × 3 × 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо  предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Катенинского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям, требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов Катенинского сельского поселения водой питьевого качества.

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения, если они есть, или строительства новых, по следующим схемам:

1. с. Катенино:

- куст водозаборных скважин — сооружения водоподготовки — резервуары чистой воды — насосная станция II подъема — разводящая сеть — потребитель.

- Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

2. п. Караоба, п.Комсомольский, п. Красноармейский:

- скважина — установка обеззараживания — водонапорная башня — разводящая сеть — потребитель.

- Пожаротушение предполагается из пожарных резервуаров и пожарных водоемов.

- строительство централизованной системы водоснабжения в п. Красноармейский.

Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке генеральных планов населенных пунктов.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо бурение дополнительных скважин. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках, благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Кроме того, потребуется:

- осуществить реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений с восстановление участков выведенных из эксплуатации;

- организовать и обустроить ЗСО источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений (в том числе II и III пояса);

- ликвидация неиспользуемых скважин и скважин, для которых невозможна организация ЗСО, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- строительство водопроводных сетей в районах нового строительства и районах необеспеченных водопроводом.

Для нужд АО «Михеевский ГОК» проектом предусматривается размещение таких объектов, как :

- новая трасса водовода ф1020х10мм с насосной станцией от гидроузла на реке Средний Тогузак ст. от поселка Казановка до АО «Михеевский ГОК», L=38,1 км. Водовод проектируется от насосной станции НС-1 до точки сопряжения со съёмкой трассы водовода от  реки. Н. Тогузак;

- резервный водовод от поселка Катенино из гидротехнического сооружения общей площадью 555646,5 кв.м". (на р. Караталы- Аят) до АО «Михеевский ГОК»;

- реконструкция гидротехнического сооружения (насосная станция) общей площадью 555646,5 кв.м". (на р. Караталы- Аят).

Предлагаемые решения являются предварительными и должны уточнятся на дальнейших стадиях проектирования.

Данные настоящего раздела приведены в соответствии с положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Советом депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 19.11.2019№16).

1.6.1.3. Проектное решение (система водоотведения). Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Катенинского сельского поселения приняты равным расходам на водопотребление на соответствующие нужды.

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

-полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для населенных пунктов Катенинского сельского поселения предусматривается использование нескольких типовых вариантов канализования, выбор которых осуществляется в зависимости от месторасположения населенного пункта, проектной численности населения, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Для с. Катенино предлагается создание централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительностью 200 м3/сут. Место расположения проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут определяются на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для п. Караоба, п. Комсомольский, п. Красноармейский предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Данные настоящего раздела приведены в соответствии с положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Советом депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 19.11.2019№16).

Размещение всех магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, а также источников питьевого водоснабжения – см. графические материалы настоящего Генерального плана.

# 1.6.2. Система газоснабжения и теплоснабжения.

1.6.2.1. Существующее положение. В границах Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области расположены такие существующие объекты газоснабжения, как:

– магистральные газопроводы высокого давления «Бухара-Урал» I нитка, «Бухара-Урал» II нитка, «Бухара – Урал» III нитка и КС "Карталы"; «Магнитогорск-Ишимбай-I», «Магнитогорск-Ишимбай-II» до ГРС (ПАО «Газпром трансгаз», охранные зоны стоят на Государственном кадастровом учете по данным ЕГРН);

- распределительные газопроводы высокого давления (АО «Газпром газораспределение Челябинск», охранные зоны стоят на Государственном кадастровом учете по данным ЕГРН);

- газораспределительные пункты (АО «Газпром газораспределение Челябинск»).

Источником газоснабжения Катенинского сельского поселения является магистральный газопровод высокого давления «Бухара-Урал».

Действующая система газоснабжения Катенинского сельского поселения осуществляется от ГРС с. Варна. Газифицированы: с. Катенино, п. Комсомольский, п. Красноармейский. Не газифицирован п. Караоба.

На газопоршневую станцию АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» приходит газопровод высокого давления с ГРС с. Варна.

С ГРС с. Варна природный газ газопроводами высокого давления доставляется на БГРП, далее по сетям среднего 0,3 МПа и низкого 0,1 МПа поступает потребителям. Месторасположение и мощность газораспределительных пунктов, осуществляющих деятельность на территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области*:

- БГРП-61 п. Катенино - РДНК-1000 - максимальня пропускная способность 450 м3/час;

- БГРП-62 п. Катенино - РДГ-50Н - максимальная пропускная способность 4050 м3/час (данные приведены по материалам письма АО "Газпром газораспределение Челябинск" № 03/АИ-05/601 от 18.12.2018 г.).

Обеспечением хозяйственно-бытовых нужд населения объектами газоснабжения занимается ООО «НОВАТЭК Челябинск».

Потребителями тепла являются:

- существующая жилая усадебная застройка;

- здания и сооружения соцкультбыта.

Теплоснабжение населенных пунктов Катенинского сельского поселения осуществляется децентрализовано. Теплоснабжение школы с. Катенино осуществляется от двух электрокотлов, мощностью 72 кВт каждый. Теплоснабжение детского сада от  трех электрокотлов, мощностью 50 кВт каждый, Д/к — от двух электрокотлов, мощностью 9 кВт каждый, ФАП — от одного котла мощностью 9 кВт. Теплоснабжение усадебной застройки от индивидуальных отопительных аппаратов , работающих на природном газе, угле, дровах.

Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей.

1.6.2.2. Проектное предложение (система газоснабжения). Расчетные расходы природного газа определены  для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,85;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение».

- охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа.

Таблица 1.8.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/час. | тыс. м³/год. |
| Исходный год |  |  |  |
| 1 | с. Катенино | 937 | 2536 |
| 2 | п. Караоба | 152 | 365 |
| 3 | п. Комсомольский | 176 | 420 |
| 4 | п. Красноармейский | 141 | 355 |
|  | ИТОГО: | 1406 | 3676 |
|  | ВСЕГО: включая 5% суммарного расхода на неучтенных потребителей | 1476 | 3860 |
| Расчетный срок (новое строительство) |  |  |  |
| 5 | с. Катенино | 228 | 809 |
| 6 | п. Караоба | 34 | 122 |
| 7 | п. Комсомольский | 44 | 113 |
| 8 | п. Красноармейский | 42 | 122 |
|  | ИТОГО: | 348 | 1166 |
|  | ВСЕГО: включая 5% суммарного расхода на неучтенных потребителей | 365 | 1224 |
|  | ВСЕГО по Катенинскому сельскому поселению: | 1841 | 5084 |

Настоящим Генеральным планом предлагается газифицировать п. Караоба от существующего газопровода с. Катенино.

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.201, п.4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень — газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень — газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень — газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

На расчетный срок реализации настоящего Генерального плана, максимальный расчетный часовой расход газа (без учета промпредприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 365 м³/час с учетом потерь.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов. Для зданий соцкультбыта предлагается строительство отопительных котельных (отдельностоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

Расчетный расход газа на жилищно-коммунальные нужды, количество ГРП и длины газопровода.

Таблица 1.9.

| № п/п | Название района | Количество ГРП, шт. |  | Протяженность газопроводов, км |  | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей), м³/час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исх. год | Расч. срок | Исх. год | Расч. срок | Исх. год | Расч. срок |
| 1 | с. Катенино | Н/д | - | в.д. - 11,6 | - | 984 | 239 |
| 2 | п. Караоба | - | 1 | - | в.д. - 9,5 | 159 | 36 |
| 3 | п. Комсомольский | Н/д | - | в.д. - 12,0 | - | 185 | 46 |
| 4 | п. Красноармейский | Н/д | - | в.д. - 1,0 | - | 148 | 44 |
|  | Итого: |  | 1 |  | 34,1 |  | 1841 |

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

1.6.2.3. Проектное предложение (система теплоснабжения).

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий. Климатическая характеристика Катенинского сельского поселения принята по параметрам с. Верхнеуральск по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки –  -34º С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -  -7,5º С;

- продолжительность отопительного периода - 221 дней.

Расчет расходов тепла на жилищно-коммунальные нужды выполнен из условия увеличения численности населения к расчетному сроку до 1,5 тыс. человек при жилом фонде 39,6 тыс. м2 общей площади.

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных пунктов района рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов:

- для существующих зданий:

- усадебная застройка – 207 Вт/м² общей площади.

- для новой застройки:

- усадебная застройка – 79 Вт/м² общей площади.

При расчетах были использованы данные типовых проектов общественных и культурно-бытовых зданий.

Расчет расходов тепла на исходный год и прогнозируемое количество тепла на расчетный срок по Катенинского сельскому поселению на жилищно-коммунальные нужды.

Таблица 1.10.

| № п/п | Наименование потребителей | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Итого, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
| Расчетный срок (новое строительство) |  |  |  |  |  |
| с. Катенино |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная | 0,374 | 0,000 | 0,058 | 0,432 |
|  | Соцкультбыт | 0,210 | 0,367 | 0,398 | 0,975 |
|  | ИТОГО | 0,584 | 0,367 | 0,456 | 1,407 |
|  | ИТОГО (с учетом потерь 10%) |  |  |  | 1,548 |
| п. Караоба |  |  |  |  |  |
| 2 | Усадебная | 0,060 | 0,000 | 0,009 | 0,069 |
|  | Соцкультбыт | 0,022 | 0,061 | 0,061 | 0,024 |
|  | ИТОГО | 0,082 | 0,061 | 0,070 | 0,213 |
|  | ИТОГО (с учетом потерь 10%) |  |  |  | 0,234 |
| п. Комсомольский |  |  |  |  |  |
| 3 | Усадебная | 0,078 | 0,000 | 0,012 | 0,090 |
|  | Соцкультбыт | 0,061 | 0,079 | 0,040 | 0,180 |
|  | ИТОГО | 0,139 | 0,079 | 0,052 | 0,270 |
|  | ИТОГО (с учетом потерь 10%) |  |  |  | 0,297 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |
| 4 | Усадебная | 0,071 | 0,000 | 0,011 | 0,082 |
|  | Соцкультбыт | 0,061 | 0,079 | 0,040 | 0,180 |
|  | ИТОГО | 0,132 | 0,079 | 0,051 | 0,262 |
|  | ИТОГО (с учетом потерь 10%) |  |  |  | 0,288 |
| 5 | ИТОГО по расчетному сроку: | 0,937 | 0,586 | 0,629 | 2,152 |
|  | ИТОГО (с учетом потерь 10%) |  |  |  | 2,367 |

Суммарное теплопотребление жилищно-коммунальной застройки по Катенинскому сельскому поселению с учетом потерь:

- на исходный год – 8,369 Гкал/час;

- на расчетный срок –10,736 Гкал/час.

Годовое потребление тепла на жилищно-коммунальные нужды составит 0,033 млн Гкал/год.

Вариантом развития системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора Катенинскому сельского поселения принимается ввод новых теплоисточников и тепловых сетей, в соответствии с ростом тепловых нагрузок и размещением новых потребителей тепла. Теплоснабжение существующей усадебной застройки будет осуществляться от индивидуальных отопительных аппаратов типа АОГВ и котлов малой мощности. Предлагается строительство блочно-модульной котельной для объектов образования.

Увеличение нагрузки на расчетный срок по Катенинскому сельскому поселению составит 0,288 Гкал/час(с учетом потерь).

Для покрытия нагрузки предусматривается:

- для застройки усадебного типа – индивидуальные источники теплоснабжения;

- для объектов образования и здравоохранения отдельностоящие котельные;

- для остальных объектов соцкультбыта – встроенные, пристроенные, крышные котельные.

Тип и размещение котельных определяется на последующих стадиях проектирования.

Размещение всех магистральных сетей газоснабжения, газораспределительных пунктов, распределительных газопроводов – см. графические материалы настоящего Генерального плана.

Данные настоящего раздела приведены в соответствии с положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 20.06.2016 №58).

# 1.6.3. Система электроснабжения.

1.6.3.1. Существующее положение. Электроснабжение Варненского муниципального района Челябинской области осуществляется от энергосистемы Челябинской области через подстанции 110 и 35 кВ. Сети и объекты электроснабжения находятся в ведении ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго».

Перечень электроподстанций, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 1.11.

| Диспетчерское наименование ПС | Классы напряжения, кВ | Трансформаторы ПС |  | Загрузка трансформатора |  | Список населенных пунктов, которые питает ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № трансформатора | Установленная мощность, МВА | % | МВт |  |
| Катенинская | 35/10 | ТТ-1 | 6,3 | 33,8 | 00,19 | п.Караоба, с. Красноармейка, с.Комсомолка, часть с.Катенино |
|  |  | ТТ-2 | 6,3 | 22 | 00,1 | часть с.Катенино |

Электроснабжения АО «Михеевский ГОК» осуществляется от собственной подстанции ПС «Михеевский ГОК» 220/10 кВ. Планируется строительство ещё одной подстанции 220/10 кВ.

1.6.3.2. Проектное предложение. Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки с плитами на природном газе и с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по населенным пунктам.

Таблица 1.12.

| Наименование сельского поселения, населенных пунктов | Объем на расчетный срок, включая новое строительство | Расчетная нагрузка на расчетный срок, включая новое строительство |
| --- | --- | --- |
| Катенинское | м2 | кВт |
| 1. с. Катенино | 25900 | 672,9 |
| 2. п. Караоба | 3750 | 95,53 |
| 3. п. Комсомольский | 5800 | 148,1 |
| 4. п. Красноармейский | 4150 | 105,3 |
| Всего по сельскому поселению: | 39600 | 1021,83 |

Общая суммарная расчетная нагрузка с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 1,04 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства  составляет — 0,05 МВт.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующей ПС по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Размещение всех магистральных сетей и источников электроснабжения – см. графические материалы настоящего Генерального плана.

Данные настоящего раздела приведены в соответствии с положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 20.06.2016 №58).

# 1.6.4. Связь.

1.6.4.1. Существующее положение. В настоящее время населению Катенинского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефония; услуги сети сотовой связи; почтовая связь, интернет.

Основным поставщиком связи на территории Варненского муниципального района Челябинской области является ОАО Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".

Перечень магистральных оптоволоконных линий связи, проходящих по территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области:

- Комсомолка - Катенино (тип кабеля - ВОК);

- Катенино - Красный Октябрь (тип кабеля - ВОК);

- Варна - Михеевский ГОК (тип кабеля - ВОК).

Список адресов основных АТС, осуществляющих деятельность на территории Катенинского сельского поселения:

- в границах с. Катенино - ул. Советская 28а;

- в границах п. Комсомольский - ул. Труда 9а;

Услуги сотовой связи предоставляют операторы МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Уровень покрытия территории сельского поселения сетями сотовой связи — 100%.

Услуги телевидения операторами не предоставляются, существуют от индивидуальных спутниковых антенн.

Услуги радиовещания операторами не предоставляются, существуют от индивидуальных радиоприемников.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Челябинской области (УФПС). По сельскому поселению действует одно отделение по адресу: село Катенино, ул. Мира, д. 28а.

В почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают информационно-коммуникационные услуги (интернет).

1.6.4.2. Проектное решение. Для 100 % телефонизации и радиофикации населения сельского поселения необходимо предусмотреть на существующей АТС увеличение, общей на всё поселение, монтированной емкости до 450 номеров.

Таблица 1.13.

| Наименование сельского поселения, населенных пунктов | Итого на расчетный срок | Телефонные аппараты, телефоны — автоматы | Радио точки, громкоговорители | Нагрузка радиотрансляционной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катенинское | человек | штук | штук | Вт |
| 1. с. Катенино | 980 | 282 | 295 | 74 |
| 2. п. Караоба | 160 | 40 | 42 | 11 |
| 3. п. Комсомольский | 200 | 65 | 67 | 17 |
| 4. п. Красноармейский | 190 | 44 | 46 | 12 |
| Всего по сельскому поселению: | 1530 | 431 | 450 | 114 |

Размещение всех магистральных сетей связи – см. графические материалы настоящего Генерального плана.

Данные настоящего раздела приведены в соответствии с положениями действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 20.06.2016 №58).

# 1.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением проектируемых объектов.

1.7.1. Санитарные, защитные, механические защитные и санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - и натурных исследований. Назначаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", «Местных нормативов градостроительного проектирования Варненского муниципального района Челябинской области» для предприятий и объектов, в том числе:

- от производственных объектов и производств (в зависимости от производственного профиля и класса опасности объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в том числе:

- от территории ООО «ПРОММОНТАЖ» - 50 м (V класс опасности);

- от территории ООО «Красноармейское» (правопредшественник СПК «Красноармейский) – 300 м (III класс опасности, установлен в соответствии с поголовьем КРС);

- расчетная санитарно-защитная зона от промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области от 22.09.2016 г. №07-3ФЦ/2455; санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2016 г. №74.50.02.000.Т.001064.10.16);

- от пульпопровода (механическая защитная зона) - 20 м (в каждую сторону от стенки крайней нитки пульпопровода). Определена в соответствии с «Рекомендациями по проектированию и строительству шламонакопителей и хвостохранилищ металлургической промышленности» (разработан ВНИИ ВОДГЕО, 1986 г.);

- от свалки – 1000 м (до рекультивации);

- от сельских кладбищ – 100 м (может быть увеличена в зависимости от площади кладбища);

- от АЗС – 50 м;

- от СТОА – 100 м;

- от электроподстанции – 300м;

- от железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодорожного пути) – до жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия));

- от КНС – 50 м;

- от автодорог общего пользования регионального значения - 50/25 м (при прохождении через территорию населенного пункта согласно СП 42.13330.2016 –расстояние от бровки земляного полотна дороги до жилой/ садовой застройки). Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» пункту 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских, образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

1.7.2. Охранные зоны магистральных сетей:

Охрана газораспределительных сетей. В соответствии с требованиями ПП РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления. Охранная зона магистрального газопровода высокого давления в границах района поставлена на Государственный кадастровый учет (данные ЕГРН).

Согласно таблице 4 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция), минимальное расстояние от оси трубопровода до объектов, зданий, сооружений - 300 м.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газопроводов, налагаются ограничения, предусмотренные Постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- 110 кВ – 40м;

- 35 кВ – 30 м;

- до 20 кВ – 20 м.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. На автомобильных дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения (согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные и другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны для скота, производить полив с/х культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, складировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- производить полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- производить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Охранные зоны кабельных линий электроснабжения. Устанавливаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 и составляют 1м в каждую сторону от крайнего кабеля.

Охранная зона источников водоснабжения (водоводов). Ширина санитарно-защитной полосы водовода устанавливается в размере 10 м в каждую сторону от водовода (согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095, для водоводов, диаметром меньше 1000 мм).

Регламенты на территории зон санитарной охраны (ЗСО) водоводов и источников питьевого водоснабжения должны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно п. 3.4. СанПиН 2.1.4.027-095, в пределах санитарно-защитной полосы водовода запрещено:

- размещение свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

- должны отсутствовать загрязнители почвы и грунтовых вод.

Механическая охранная зона водоводов устанавливается в соответствии с минимально допустимым расстоянием по горизонтали (в свету) от подземных водоводов до фундаментов зданий и сооружений, в соответствии с таблицей 6 п. 6.10 СП 18.13330.2011 – 5 м в каждую сторону от стенки трубопровода.

Охранная зона подземных кабельных линий связи. Составляет 2 метра с каждой стороны линии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»).

1.7.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов. Минимальный размер противопожарных разрывов от лесных массивов - специально созданного противопожарного барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»). В границах просеки допускается размещение автодороги/ проезда или естественных безлесных территорий, водных пространств. Создается с целью обеспечения состояния территории, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в лесах; условий для успешной ликвидации возгораний.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», п. 4.14, противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

1.7.4.Специальные зоны.

Придорожные полосы автомобильных дорог. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог V категории.

Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 Придорожные полосы:

- строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

- в пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора.

Полоса отвода железной дороги. В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается размещать:

- автомобильные дороги;

- гаражи, автостоянки, склады;

- учреждения коммунально-бытового назначения.

Границы отвода железной дороги приняты по данным ЕГРН.

1.7.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, расположенных на территории поселения определены согласно положениям Водного кодекса (ВК) РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ установлена береговая полоса шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная для общего пользования), в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещено формирование земельных участков.

В соответствии с Государственным водным кодексом Российской Федерации, в границах Варненского муниципального района Челябинской области расположены следующие (основные) поверхностные водные объекты (размер береговой полосы/ прибрежно-защитной зоны/ водоохраной зоны (соответственно) определен в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ):

- р. Караталы-Аят – 20/50/200 м;

- многочисленные притоки рек – 5/50 м (ширина прибрежно-защитной и водоохраной зон совпадают);

- озера Тулак, Чекатай, Ильин пруд и т.д. – 50 м (водоохранная зона).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

1.7.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Размеры ЗСО скважин на исходный год не установлены. Настоящим проектом приняты следующие размеры ЗСО:

- первый пояс - 50 м (обязательно),

- второй пояс – 100 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стадиях проектирования);

- третий пояс – 200 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стадиях проектирования).

Регламенты на территории зон санитарной охраны должны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических изысканий, проводимых для различных населенных пунктов поселения, паспортам существующих водозаборных скважин.

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений;

- стирка, купание;

- водопой скота;

- спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

1.7.7. Зоны залегания полезных ископаемых.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия) застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; распределение территории по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Размещение объектов местного значения поселения, объектов регионального значения, объектов федерального значения в границах той или иной функциональной зоны описано в подпунктах п. 1 настоящей Книги 1, а также в п. 2.4.2 Книги 2.

На территории Катенинского сельского поселения устанавливаются следующие типы функциональных зон, предназначенные для размещения в них объектов местного значения поселения за исключением линейных объектов (все функциональные зоны в рамках настоящего Генерального плана разделены на существующие (т.е. определенные сложившейся застройкой, либо предусмотренные положениями утвержденного Генерального плана) и проектируемые:

1. Жилые (селитебные) зоны, в том числе:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе, малоэтажными жилыми домами блокированной застройки).

2. Общественно-деловые зоны, в том числе:

- многофункциональная общественно-деловая зона.

3. Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе:

- производственные и коммунально-складские зоны различного назначения;

4. Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона сельскохозяйственного использования (в том числе сельскохозяйственных угодий);

5. Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:

- зона инженерной и транспортной инфраструктур.

6. Специальные зоны, в том числе:

- зона кладбищ;

- зона специального пользования водными объектами (зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважин));

- зона складирования и захоронения отходов;

- зона специального назначения (для объектов Министерства обороны РФ);

- зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно-защитное озеленение, территории береговых полос водных объектов).

7. Рекреационные, природоохранные и природные зоны, в том числе:

- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- зона лесов (земель лесного фонда);

- зона акваторий (в том числе, земель водного фонда);

- иные зоны (зоны естественного ландшафта, ранее неразграниченные земли сельского поседения).

При определении границ зон учтены следующие факторы:

- данные лесоустройства (по материалам, представленным Главным управлением лесами по Челябинской области);

- данные ЕГРН на начало 2019 г.;

- основные структурные элементы поселения - автодороги, коридоры магистральных инженерных сетей;

- границы и характер землепользования;

- требования Приказа Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России) №10 от 19.01.2018 г. «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России №793 от 07.12.2016 г.»;

- положения действующего Генерального плана Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (утвержден Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области от 20.06.2016 №58).

Деление территории поселения на функциональные зоны отражено на основном чертеже – лист 1 и занесено в векторную базу ГИС ИНГЕО.

Сводные данные об использовании земель Катенинского сельского поселения.

Таблица 2.1.

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь на исходный год (2020), га | % от общей площади поселения на исходный год (2020) | Площадь на расчетный срок (2040), га | % от общей площади поселения на расчетный срок (2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе, малоэтажными жилыми домами блокированной застройки) | 152,29 | 0,49 | 173,02 | 0,56 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 4,81 | 0,02 | 9,64 | 0,03 |
| Производственные и коммунально-складские зоны |  |  |  |  |  |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны различного назначения | 3236,32 | 10,47 | 4169,68 | 13,48 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 92,40 | 0,30 | 319,57 | 1,03 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования (в том числе сельскохозяйственных угодий)* | 14916,54 | 48,26 | 18464,74 | 59,73 |
| Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
| 6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур* | 117,93 | 0,38 | 160,3 | 0,52 |
| Специальные зоны |  |  |  |  |  |
| 7 | Зона кладбищ | 2,11 | 0,01 | 2,11 | 0,01 |
| 8 | Зона специального пользования водными объектами (зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважин)) | - | - | 3,86 | 0,01 |
| 9 | Зона складирования и захоронения отходов | 7,00 | 0,02 | - | - |
| 10 | Зона специального назначения (для объектов Министерства обороны РФ) | 20,01 | 0,06 | 20,01 | 0,06 |
| 11 | Зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно-защитное озеленение, территории береговых полос водных объектов) | - | - | 52,94 | 0,17 |
| Рекреационные, природоохранные и природные зоны |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,91 | 0,01 | 1,91 | 0,01 |
| 13 | Зона лесов (земли лесного фонда)* | 1030,95 | 3,34 | 1030,95 | 3,34 |
| 14 | Зона акваторий (в том числе, земли водного фонда) | 1530,22 | 4,95 | 1530,22 | 4,95 |
| Иные зоны |  |  |  |  |  |
| 15 | Иные зоны (зоны естественного ландшафта, ранее неразграниченные земли сельского поседения) | 9799,11 | 31,69 | 4972,65 | 16,08 |
|  | ИТОГО | 30911,6 | 100 | 30911,6 | 100 |

Примечание:

*только вне границ населенных пунктов.

# 3. Описание (сведения) о границах населенных пунктов, входящих в состав Катенинского сельского поселения (перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – МСК 74).

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Село Катенино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание характеристик |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Местоположение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457208, Челябинская область, район Варненский, село Катенино |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033372 +/- 356 м² |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Иные характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Катенино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  |  |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 385741.51 |  | 2301169.80 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 385438.52 |  | 2301815.48 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 385466.96 |  | 2301916.42 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 385437.13 |  | 2302099.26 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 385359.54 |  | 2302220.57 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 385246.37 |  | 2302386.54 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 384982.41 |  | 2302578.87 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 384924.30 |  | 2302517.53 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 384809.46 |  | 2302439.23 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 384538.03 |  | 2302301.08 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 384550.00 |  | 2302175.68 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 384869.99 |  | 2301543.47 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 384882.08 |  | 2301521.83 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 384942.31 |  | 2301397.18 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 384950.46 |  | 2301380.98 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 385089.78 |  | 2301149.99 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 385184.08 |  | 2300981.17 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 385217.02 |  | 2300966.85 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 385306.84 |  | 2300985.99 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 385343.35 |  | 2301005.20 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 385360.14 |  | 2301011.79 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 385404.27 |  | 2300934.79 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 385507.59 |  | 2300995.33 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 385741.51 |  | 2301169.80 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  |  |  | - |  |  |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Катенино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  |  |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Катенино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| - |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| - |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | ФОРМА текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение границы |  |  |  |  |  |  | Описание прохождения границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от точки |  |  |  |  | до точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 11 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 17 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 19 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 20 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 21 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 23 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Караоба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Местоположение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457208, Челябинская область, район Варненский, поселок Караоба |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293956 +/- 190 м² |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Иные характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 384714.93 |  | 2310957.39 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 384570.84 |  | 2311537.47 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 384380.13 |  | 2311477.22 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 384369.08 |  | 2311762.59 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 384164.04 |  | 2311736.62 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 384164.27 |  | 2311659.76 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 384130.18 |  | 2311659.59 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 384129.95 |  | 2311621.67 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 384164.41 |  | 2311621.55 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 384164.90 |  | 2311498.09 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 384132.20 |  | 2311497.31 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 384134.22 |  | 2311451.52 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 384165.05 |  | 2311452.84 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 384165.99 |  | 2311178.10 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 384239.06 |  | 2311167.85 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 384238.33 |  | 2311041.28 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 384360.50 |  | 2311012.60 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 384437.66 |  | 2310948.57 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 384702.37 |  | 2310953.68 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 384714.93 |  | 2310957.39 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение границы |  |  |  |  |  | Описание прохождения границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от точки |  |  |  | до точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 11 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 17 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 19 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Местоположение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457218, Челябинская область, район Варненский, поселок Комсомольский |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354687 +/- 208 м² |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Иные характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 397011.56 |  | 2298850.39 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 396953.32 |  | 2299123.83 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 396740.69 |  | 2299084.92 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 396747.45 |  | 2299030.55 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 396476.58 |  | 2298990.24 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 396240.96 |  | 2299046.54 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 396192.44 |  | 2298819.98 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 396188.23 |  | 2298641.03 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 396273.64 |  | 2298374.61 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 396607.24 |  | 2298474.65 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 396643.77 |  | 2298704.34 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 397011.56 |  | 2298850.39 |  |  |  | Аналитический метод |  |  | 0.1 |  | Закрепление отсутствует |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение границы |  |  |  |  |  | Описание прохождения границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от точки |  |  |  | до точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 11 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселок Красноармейский |  |  |  |  |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) |  |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1. |  | Местоположение объекта | 457218, Челябинская область, район Варненский, поселок Красноармейский |  |  |
| 2. |  | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 251453 +/- 176 м² |  |  |
| 3. |  | Иные характеристики объекта | - |  |  |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  |  | 398351.84 |  | 2294140.60 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 2 |  |  | 398341.55 |  | 2294182.98 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 3 |  |  | 398337.48 |  | 2294196.31 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 4 |  |  | 398326.41 |  | 2294232.98 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 5 |  |  | 398345.82 |  | 2294239.03 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 6 |  |  | 398336.73 |  | 2294261.70 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 7 |  |  | 398315.46 |  | 2294260.88 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 8 |  |  | 398242.87 |  | 2294500.85 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 9 |  |  | 398194.41 |  | 2294535.00 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 10 |  |  | 398193.77 |  | 2294536.82 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 11 |  |  | 398164.46 |  | 2294529.66 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 12 |  |  | 398147.57 |  | 2294527.72 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 13 |  |  | 398130.63 |  | 2294519.48 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 14 |  |  | 398085.33 |  | 2294548.67 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 15 |  |  | 398046.91 |  | 2294573.43 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 16 |  |  | 397954.09 |  | 2294566.42 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 17 |  |  | 397906.93 |  | 2294536.28 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 18 |  |  | 397866.58 |  | 2294488.76 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 19 |  |  | 397769.13 |  | 2294052.36 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 20 |  |  | 397821.08 |  | 2293956.00 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 21 |  |  | 398031.56 |  | 2293992.69 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 22 |  |  | 398275.31 |  | 2294096.92 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| 1 |  |  | 398351.84 |  | 2294140.60 |  |  |  | Аналитический метод, 0.1 |  | - |  |  |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки |  |  |
|  |  | X |  | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | ФОРМА текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение границы |  |  |  |  | Описание прохождения границы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от точки |  |  | до точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 19 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 20 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 21 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |