Договор № 105-ПД/19 от 31.01.2020г.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАТЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(внесение изменений)

Часть 3. Градостроительные регламенты

Генеральный заказчик                                     Администрация Варненского муниципального

района Челябинской области

Разработчик                                                                   		ООО «АудитЭнергоПроект»

г. Челябинск

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3. Градостроительные регламенты.	3

Глава VII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.	3

Статья 30. Порядок установления территориальных зон.	3

Статья 31. Виды и состав территориальных зон.	3

Статья 32. Градостроительный регламент.	5

Статья 33. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.	7

Статья 34. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.	7

Статья 35. Виды территориальных зон, установленные для территории Катенинского сельского поселения.	8

Статья 36. Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки.	10

Статья 37. О-1 – Многофункциональная общественно-деловая зона.	11

Статья 38. П-1 - Зона производственных и коммунально-складских объектов I - III класса опасности.	15

Статья 39. П-2 - Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности.	16

Статья 40. Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования.	18

Статья 41. Р-2 –Зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно - защитное озеленение, территории береговых полос водных объектов).	19

Статья 42. CН-1 - Зона кладбищ.	20

Статья 43. СН-2 –Зона специального пользования водными объектами (территория первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).	20

Статья 44. СХ-1 - зона сельскохозяйственного использования.	21

Статья 45. СХ-2 – территориальная зона сельскохозяйственного назначения	22

(вне границ населенных пунктов).	22

Глава VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	23

Статья 46. Виды зон градостроительных ограничений.	23

Статья 47. Описание установленных зон с особыми условиями использования территории в границах Катенинского сельского поселения.	23

Глава IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	32

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.	32

Статья 48. Основы землепользования в поселении.	32

Статья 49. Публичные сервитуты.	32

Статья 50. Муниципальный земельный контроль.	33

Статья 51. Основные принципы организации застройки территории поселения.	33

Статья 52. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.	34

# Часть 3. Градостроительные регламенты.

# Глава VII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

# Статья 30. Порядок установления территориальных зон.

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ), схемой территориального планирования муниципального района;

3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) границам муниципальных образований;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

# Статья 31. Виды и состав территориальных зон.

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

2. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами;

4) зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;

5) зоны жилой застройки иных видов.

3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

# Статья 32. Градостроительный регламент.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

Разрешенное использование земельных участков особо охраняемой природной территории, которая полностью или частично расположена в границах земель лесного фонда, устанавливается положением об особо охраняемой природной территории.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

# Статья 33. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

# Статья 34. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

# Статья 35. Виды территориальных зон, установленные для территории Катенинского сельского поселения.

Для территории сельского поселения (в границах населенных пунктов и вне их) устанавливаются следующие виды территориальных зон:

1) Жилые зоны, в том числе:

- Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки;

2) Общественно-деловые зоны, в том числе:

- О-1 – Многофункциональная общественно-деловая зона.

3) Производственные зоны, в том числе:

- П-1 - Зона производственных и коммунально-складских объектов I - III классов опасности;

- П-2 - Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности.

4) Зоны рекреационного назначения, в том числе:

- Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования;

- Р-2 –Зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно- защитное озеленение, территории береговых полос водных объектов);

5) Зоны специального назначения, в том числе:

- CН-1 - Зона кладбищ;

- СН-2 –Зона специального пользования водными объектами (территория первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

6) Зоны сельскохозяйственного использования и назначения, в том числе:

- СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования;

- СХ-2 – Территориальная зона сельскохозяйственного назначения (вне границ населенных пунктов).

7) Зоны прохождения инженерных и транспортных коммуникаций, а именно:

- Т-1 - Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах:

- территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

- территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (в связи с чем, из установленных территориальных зон выделяется зона, на все земельные участки в границах которой не распространяется действие градостроительных регламентов, а именно - Т-1 - Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры);

- предоставленные для добычи полезных ископаемых (в границах действующих лицензий).

Градостроительные регламенты не устанавливаются для:

- земель лесного фонда (в том числе, предназначенных для осуществления деятельности по разработке месторождений полезных ископаемых),

- земель, покрытых поверхностными водными объектами,

- земель запаса,

- земель особо охраняемых природных территорий (отсутствуют в границах поселения),

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Регламент использования земель лесного фонда на территории поселения устанавливается в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Карталинского лесничества (разработан ФГУП «Рослесинфорг» «Приволжский леспроект», г. Нижний Новгород, 2011 г.).

Виды использования территорий и их коды приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (ред. от 04.02.2019 г.).

# Статья 36. Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Социальное обслуживание | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Спорт | 5.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Ведение дачного хозяйства | 13.3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Культурное развитие | 3.6 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Общественное управление | 3.8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Связь | 6.8 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| Ведение садоводства | 13.2 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Рынки | 4.3 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | 0,02 га |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | 0,20 га |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | 3/5 м* (см. примечания) |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | 3 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | 80% |

*Одно, двухквартирные жилые дома должны отстоять от:

1) красной линии улиц: не менее чем на 5 м;

2) красной линии проездов: не менее чем на 3 м;

*Хозяйственные постройки должны отстоять от красных линий улиц и проездов: не менее чем на 5м.

*Границы соседних приквартирных земельных участков должны быть удалены от:

1) одно-, двухквартирных и многоквартирных блокированных жилых домов: не менее чем на 3 м;

2) хозяйственных построек (бани, гаража и др.): не менее чем на 1 м;

3) хозяйственных построек для содержания скота и птицы: не менее чем на 4 м;

4) от стволов высокорослых деревьев: не менее чем на 4 м;

5) от стволов среднерослых деревьев: не менее чем на 2 м;

6) от стволов кустарников: не менее чем на 1 м.

*Расстояние от окон жилых комнат одно-, двухквартирных жилых домов до стен соседнего одно-, двухквартирного жилого дома и хозяйственных построек (бани, гаража и др.), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

*Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы должны:

1) быть изолированы от жилых комнат усадебных одно-, двухквартирных жилых домов не менее чем тремя подсобными помещениями;

2) иметь изолированный наружный выход;

3) быть расположены не ближе чем на 7 м от входа в жилой дом.

# Статья 37. О-1 – Многофункциональная общественно-деловая зона.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Социальное обслуживание | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| Культурное развитие | 3.6 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Общественное управление | 3.8 |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Предпринимательство | 4.0 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Рынки | 4.3 |
| Магазины | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Развлечения | 4.8 |
| Спорт | 5.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Приюты для животных | 3.10 |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| Связь | 6.8 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | ** устанавливается для каждого вида объекта, см. ниже |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | Не менее противопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооружениями. |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | До 5-и этажей включительно. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | 1* |

* коэффициент интенсивности застройки

** Размеры земельного участка для каждого вида объекта (кв.метров):

1) Дошкольная организация:

При вместимости:

- до 100 мест - 40;

- свыше 100 - 35;

- в комплексе организаций свыше 500 мест - 30.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

-в условиях реконструкции – на 25 процентов;

- при размещении на рельефе с уклоном более 20 процентов – на 15 процентов;

- в населенных пунктах новостройках – на 10 процентов (за счет сокращения площади озеленения).

2) Общеобразовательная школа, лицей,  гимназия:

При вместимости:

- до 400 мест – 50;

- 400-500 мест – 60;

- 500-600 мест – 50;

- 600-800 мест – 40;

- 800-1100 мест – 33;

- 1100-1500 мест – 17;

(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 процентов)

3) Школы-интернаты:

При вместимости:

- 200-300 мест – 70;

- 300-500 мест – 65;

- 500 и более мест – 45;

4) Высшие учебные заведения:

Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. студентов:

- университеты, вузы технические – 4-7;

- сельскохозяйственные – 5-7;

- медицинские, фармацевтические – 3-5;

- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4;

- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5;

- специализированная зона – по заданию на проектирование; спортивная зона – 1-2; зона студенческих общежитий – 1,5-3.

Вузы физической культуры – по заданию на проектирование.

5) Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями:

При вместимости:

- до 50 коек - 300

- 50-100 коек – 300-200

- 100-200 коек – 200-140

- 200-400 коек - 140-100

- 400-800 коек - 100-80

- 800-1000 коек - 80-60

- свыше 1000 коек - 60

(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 процентов).

Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать:

- инфекционных и онкологических – на 15 %; психиатрических – на 25 %; оздоровительного лечения для взрослых – на 20 %.

6) Амбулаторно - поликлиническая сеть, диспансеры без стационара:

- 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 гектара на объект;

7) Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт: 0,2 га;

8) Станция (подстанция) скорой помощи: 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га;

9) Выдвижной пункт медицинской помощи: 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га;

10) Аптека: 0,2-0,3 га на обеъкт;

11) Молочные кухни (для детей до 1 года): 0,015 гектара на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га;

12) Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический):

При вместимости:

- до 200 мест – 125;

- 200-400 мест – 100;

- 400-600 мест – 80;

13) Санатории (без туберкулезных): 125-150;

Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных): 145-170;

Санатории-профилактории: 70-100;

Санатории детские лагеря: 200;

Дома отдыха (пансионаты): 120-130;

Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми: 140-150;

Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря: 140-160;

Курортные гостиницы: 65-75;

Детские лагеря: 150-200;

Оздоровительные лагеря старшеклассников: 175-200;

Дачи дошкольных организаций: 12-140;

14) Туристические гостиницы: 50-75;

Туристические базы: 65-80;

Туристические базы для детей с детьми: 95-120;

Мотели: 75-100;

Кемпинги: 135-150;

Приюты: 35-50;

15) Детско-юношеская школа: 1,5-1,0 га на объект;

16) Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:

- от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект;

- от 6 до 10 – 0,6-0,8 -»-;

- от 10 до 15 – 0,8-1,1 -»-;

- от 15 до 20 – 1,1-1,3 -»-.

Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.:

- до 1 – 0,1-0,2 га;

- от 1 до 3 – 0,2-0,4 га;

- от 3 до 4 – 0,4-0,6 га;

- от 5 до 6 – 0,6-1,0 га;

- от 7 до 10 – 1,0-1,2 га.

Предприятия торговли, кв.метров торговой площади:

- до 250 – 0,08 га на 100 кв.метров торговой площади;

- от 250 до 650 – 0,08-0,06 га;

- от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га;

- от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га;

- свыше 3500 – 0,02 га.

Для розничных рынков - 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади:

- 14 – при торг. площади комплекса до 600 м2;

- 7 - свыше 3000 м2

17) Предприятия общественного питания:

При числе мест, га на 100 мест:

- до 50 – 0,2-0,25;

- от 50 до 150 – 0,15-0,2;

- свыше 150 – 0,1

18) Предприятия бытового обслуживания населения:

на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:

- 10-50 – 0,1-0,2 га;

- 50-150 – 0,05-0,08 га;

- св. 150 – 0,03-0,04 га.

19) Производственное предприятие     бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов: 0,5-1,2 га на объект;

20)  Прачечная самообслуживания, мини-прачечная: 0,1-0,2 га на объект;

Предприятия по химчистке: 0,5-1,0 га на объект;

Фабрики-химчистки: 0,5-10 га на объект;

Химчистка самообслуживания, мини-химчистка: 0,1-0,2 га на объект;

21) Банно-оздоровительный комплекс: 0,2-0,4 га на объект;

Гостиница:

При числе мест гостиницы:

- от 25 до 100 – 55;

- св. 100 до 500 – 30;

- св. 500 до 1000 – 20;

- св. 1000 до 2000 - 15;

22) Пожарное депо: 0,5-2,0 га на объект;

23) Административно-управленческое учреждение:

При этажности здания: 3-5 этажей – 44-18,5;

Районных органов власти при этажности: 3-5 этажей – 54-30;

Сельских органов власти при этажности: 2-3 этажа – 60-40

24) Отделение милиции: 0,3-0,5 га;

Опорный пункт охраны порядка: 8;

25) Отделение, филиал банка:

- 0,05 гектара – при 3-операционных местах;

- 0,4 гектара– при 20-операционных местах;

26) Операционная касса:

- 0,2 гектара – при 2-операционных кассах;

- 0,5 гектара – при 7-операционных кассах;

27) Отделение связи:

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:

- IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08;

- III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1;

- II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп:

- V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35;

- III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45

28) Районный суд: 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей).

# Статья 38. П-1 - Зона производственных и коммунально-складских объектов I - III класса опасности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Производственная деятельность | 6.0 |
| Недропользование | 6.1 |
| Тяжелая промышленность | 6.2 |
| Легкая промышленность | 6.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 |
| Строительная промышленность | 6.6 |
| Энергетика | 6.7 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Транспорт | 7.0 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Заготовка древесины | 10.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Специальная деятельность | 12.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| Спорт | 5.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Легкая промышленность | 6.3 |
| Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | Не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | Не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | - для промышленной зоны - 0,8*; - для коммунально-складской зоны - 0,6* |

* коэффициент интенсивности застройки;

** строительные параметры объекта определяются градостроительной документацией, проектом объекта строительства.

# Статья 39. П-2 - Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Питомники | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Легкая промышленность | 6.3 |
| Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |
| Пищевая промышленность | 6.4 |
| Строительная промышленность | 6.6 |
| Энергетика | 6.7 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Специальная деятельность | 12.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Выставочно- ярмарочная деятельность | 4.10 |
| Спорт | 5.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| Культурное развитие | 3.6 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Приюты для животных | 3.10.2 |
| Предпринимательство | 4.0 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | Не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | Не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | - для промышленной зоны - 0,8*; - для коммунально-складской зоны - 0,6* |

* коэффициент интенсивности застройки;

** строительные параметры объекта определяются градостроительной документацией, проектом объекта строительства.

# Статья 40. Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |
| Спорт | 5.1 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |
| Природно- познавательный туризм | 5.2 |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Культурное развитие | 3.6 |
| Религиозное использование | 3.7 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Пчеловодство | 1.12 |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Развлечения | 4.8 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не менее: 1) парков, крупного и большого населенного пункта – 15 га; 2) парков среднего и малого населенного пункта – 5 га; 3) садов микрорайонов (кварталов) – 3 га; 4) скверов – 0,3 га. |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | Не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | Не устанавливаются |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | Не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Не устанавливается |

Примечание: В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

# Статья 41. Р-2 –Зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно - защитное озеленение, территории береговых полос водных объектов).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Водные объекты | 11.0 |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Связь | 6.8 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Ведение огородничества | 13.1 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливается |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не устанавливается |

Примечание: 1. Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

2. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.

3. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.

# Статья 42. CН-1 - Зона кладбищ.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Ритуальная деятельность | 12.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Служебные гаражи | 4.9 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Магазины | 4.4 |
| Склады | 6.9 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливается |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не устанавливается |

# Статья 43. СН-2 –Зона специального пользования водными объектами (территория первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| Специальное пользование водными объектами | 11.2 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | не устанавливаются |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | не устанавливаются |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не устанавливаются |

# Статья 44. СХ-1 - зона сельскохозяйственного использования.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Растениеводство | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | 1.3 |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |
| Садоводство | 1.5 |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 |
| Животноводство | 1.7 |
| Скотоводство | 1.8 |
| Звероводство | 1.9 |
| Птицеводство | 1.10 |
| Свиноводство | 1.11 |
| Пчеловодство | 1.12 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Питомники | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Приюты для животных | 3.10.2 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Пищевая промышленность | 6.4 |
| Склады | 6.9 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Связь | 6.8 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| Ведение садоводства | 13.2 |
| Ведение дачного хозяйства | 13.3 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | не устанавливаются |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | не устанавливаются |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не устанавливаются |

# Статья 45. СХ-2 – территориальная зона сельскохозяйственного назначения

# (вне границ населенных пунктов).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Растениеводство | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | 1.3 |
| Скотоводство | 1.8 |
| Звероводство | 1.9 |
| Птицеводство | 1.10 |
| Свиноводство | 1.11 |
| Пчеловодство | 1.12 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| Питомники | 1.17 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Служебные гаражи | 4.9 |

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида | Код |
| --- | --- |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Садоводство | 1.5 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| Ведение садоводства | 13.2 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Максимальный размер земельного участка, кв.м | не устанавливаются |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м | не устанавливаются |
| Предельное количество этажей или предельная величина зданий, строений, сооружений, эт./ м | не устанавливаются |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не устанавливаются |

# Глава VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

# Статья 46. Виды зон градостроительных ограничений.

1. На карте градостроительного зонирования (карте границ зон с особыми условиями использования территории) в составе настоящих Правил отображаются границы зон действия градостроительных ограничений, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования являются:

1) зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и др.), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) зоны действия опасных природных или техногенных провесов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы - сейсмика, оползни, карсты, эрозия, территории, с повышенным уровнем радиационного фона и т.д.);

3) зоны особо охраняемых территорий поселения.

3. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте градостроительного зонирования на основании установленных законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном государственными нами проектов зон градостроительных ограничений.

4. Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные по отношению к градостроительным регламентам настоящих Правил требования по использованию земельных участков объектов капитального строительства в границах соответствующих территориальных зон, обязательные для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

5. В случае действия градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с учетом требований градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

# Статья 47. Описание установленных зон с особыми условиями использования территории в границах Катенинского сельского поселения.

Санитарные, защитные, механические защитные и санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - и натурных исследований. Назначаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", «Местных нормативов градостроительного проектирования Варненского муниципального района Челябинской области» для предприятий и объектов, в том числе:

- от производственных объектов и производств (в зависимости от производственного профиля и класса опасности объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в том числе:

- от территории ООО «ПРОММОНТАЖ» - 50 м (V класс опасности);

- от территории ООО «Красноармейское» (правопредшественник СПК «Красноармейский) – 300 м (III класс опасности, установлен в соответствии с поголовьем КРС);

- расчетная санитарно-защитная зона от промышленного узла АО «Михеевский ГОК», ООО «ИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ», ООО «ГазЭнерго», ООО «Капитал-Сити» (ГПС №2) (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области от 22.09.2016 г. №07-3ФЦ/2455; санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2016 г. №74.50.02.000.Т.001064.10.16);

- от пульпопровода (механическая защитная зона) - 20 м (в каждую сторону от стенки крайней нитки пульпопровода). Определена в соответствии с «Рекомендациями по проектированию и строительству шламонакопителей и хвостохранилищ металлургической промышленности» (разработан ВНИИ ВОДГЕО, 1986 г.);

- от свалки – 1000 м (до рекультивации);

- от сельских кладбищ – 100 м (может быть увеличена в зависимости от площади кладбища);

- от АЗС – 50 м;

- от СТОА – 100 м;

- от электроподстанции – 300 м;

- от железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодорожного пути) – до жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия));

- от КНС – 50 м;

- от автодорог общего пользования регионального значения - 50/25 м (при прохождении через территорию населенного пункта согласно СП 42.13330.2016 –расстояние от бровки земляного полотна дороги до жилой/ садовой застройки). Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» пункту 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских, образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны газораспределительных сетей. В соответствии с требованиями ПП РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления. Охранная зона магистрального газопровода высокого давления в границах района поставлена на Государственный кадастровый учет (данные ЕГРН).

Согласно таблице 4 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция), минимальное расстояние от оси трубопровода до объектов, зданий, сооружений - 300 м.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газопроводов, налагаются ограничения, предусмотренные Постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- 110 кВ – 40м;

- 35 кВ – 30 м;

- до 20 кВ – 20 м.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. На автомобильных дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения (согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные и другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны для скота, производить полив с/х культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, складировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- производить полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- производить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Охранные зоны кабельных линий электроснабжения. Устанавливаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 и составляют 1м в каждую сторону от крайнего кабеля.

Охранная зона источников водоснабжения (водоводов). Ширина санитарно-защитной полосы водовода устанавливается в размере 10 м в каждую сторону от водовода (согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095, для водоводов, диаметром меньше 1000 мм).

Регламенты на территории зон санитарной охраны (ЗСО) водоводов и источников питьевого водоснабжения должны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно п. 3.4. СанПиН 2.1.4.027-095, в пределах санитарно-защитной полосы водовода запрещено:

- размещение свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

- должны отсутствовать загрязнители почвы и грунтовых вод.

Механическая охранная зона водоводов устанавливается в соответствии с минимально допустимым расстоянием по горизонтали (в свету) от подземных водоводов до фундаментов зданий и сооружений, в соответствии с таблицей 6 п. 6.10 СП 18.13330.2011 – 5 м в каждую сторону от стенки трубопровода.

Охранная зона подземных кабельных линий связи. Составляет 2 метра с каждой стороны линии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»).

Противопожарные разрывы от лесных массивов. Минимальный размер противопожарных разрывов от лесных массивов - специально созданного противопожарного барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»). В границах просеки допускается размещение автодороги/ проезда или естественных безлесных территорий, водных пространств. Создается с целью обеспечения состояния территории, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в лесах; условий для успешной ликвидации возгораний.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», п. 4.14, противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог V категории.

Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 Придорожные полосы:

- строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

- в пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора.

Полоса отвода железной дороги. В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается размещать:

- автомобильные дороги;

- гаражи, автостоянки, склады;

- учреждения коммунально-бытового назначения.

Границы отвода железной дороги приняты по данным ЕГРН.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, расположенных на территории поселения определены согласно положениям Водного кодекса (ВК) РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ установлена береговая полоса шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная для общего пользования), в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещено формирование земельных участков.

В соответствии с Государственным водным кодексом Российской Федерации, в границах Варненского муниципального района Челябинской области расположены следующие (основные) поверхностные водные объекты (размер береговой полосы/ прибрежно-защитной зоны/ водоохраной зоны (соответственно) определен в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ):

- р. Караталы-Аят – 20/50/200 м;

- многочисленные притоки рек – 5/50 м (ширина прибрежно-защитной и водоохраной зон совпадают);

- озера Тулак, Чекатай, Ильин пруд и т.д. – 50 м (водоохранная зона).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Размеры ЗСО скважин на исходный год не установлены. Настоящим проектом приняты следующие размеры ЗСО:

- первый пояс - 50 м (обязательно),

- второй пояс – 100 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стадиях проектирования);

- третий пояс – 200 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стадиях проектирования).

Регламенты на территории зон санитарной охраны должны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических изысканий, проводимых для различных населенных пунктов поселения, паспортам существующих водозаборных скважин.

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений;

- стирка, купание;

- водопой скота;

- спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны залегания полезных ископаемых.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия) застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов, расположенных на территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области:

| №п/п | Участок недр | Полезное ископаемое | Предприятие недропользователь или состояние | Лицензия (действие лицензии) | Целевое назначение, вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Михеевское месторождение (участок недр федерального значения) | меднопорфировые руды | АО "Михеевский ГОК" | ЧЕЛ 02917 ТЭ (12.12.2016-30.08.2022) | геологическое изучение, разведка и добыча |
| 2 | Новониколаевский участок (частично) | меднопорфировые руды | АО "Михеевский ГОК" | ЧЕЛ 02916 ТР (12.12.2016-01.03.2039) | геологическое изучение, разведка и добыча |
| 3 | Михеевский участок | песок строительный | нераспределенный фонд, перспектива (авторские запасы категории С2) | нет данных | нет данных |

Информация предоставлена Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу от 18.12.2018 г.

Объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия (далее ОКН), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области:

| № п/п | Сведения о присвоении объект культурного наследия регистрационного номера | Наименование объекта культурного наследия | Датировка* | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 741640706930006 | Караоба-могильник курганный-1 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального значения | памятник | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. №457 | 2,2 км южнее пос. Караоба, 1,4 км северо-восточнее оз. Караоба |

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.

Перечень выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района:

| № | Наименование объекта | Датировка | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Катенино 3 | Эпоха неолита | памятник | На террасе левого берега р. Караталы-Аят, в 6 км к юго-западу от с. Катенино. |
| 2 | Стоянка Катенино 2 | Эпоха неолита | памятник | На террасе левого берега р. Караталы-Аят, в 4 км к западу от с. Катенино. |
| 3 | Стоянка Катенино 1 | Эпоха неолита | памятник | На террасе левого берега р. Караталы-Аят, в 3 км к юго-востоку от с. Катенино |
| 4 | Одиночный курган «Красноармейский I» | Ранний железный век | памятник | В 7,4 км. к югу-юго-востоку от окраины п. Красноармейский, в 15 м. к западу от полевой дороги, идущей меридионально, на границе длинного березового колка, идущего вдоль дороги. |
| 5 | Одиночный курган «Комсомольский I» | Средние века | памятник | В 6,17 км. к юго-востоку от южной окраины п. Комсомольский, на оставленной под паром пашне, в 130 м. к северо-западу от полевой дороги, в 200 м. к юго-западу от перекрестка полевых дорог. |
| 6 | Одиночный курган «Комсомольский II» | Средние века | памятник | В 4,98 км. к югу-юго-западу от южной окраины п. Комсомольский, в 5 м. к северу-северо-востоку от полевой дороги. |
| 7 | Одиночный курган «Комсомольский III» | Ранний железный век | памятник | В 5,15 км. к югу-юго-западу от южной окраины п. Кмосомольский, в 145 м. к юго-востоку от полевой дороги, на пашне. |
| 8 | Курганный могильник «Комсомольский IV» | Ранний железный век, Средние века | памятник | В 6,11 км. к юго-востоку от южной окраины п. Комсомольский, справа и слева от полевой дороги, идущей запад-восток с небольшим отклонением к юго-востоку. |
| 9 | Стоянка «Катенино 4» | - | памятник | В 5,5 км к западу от дамбы у д. Катенино и в 5,8 км к востоку от д. Новониколаевское |

Примечание: 1). Информация в таблицах взята с официального ресурса Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области; 2). Информация о границах ОКН федерального значения предоставлена Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области 02.06.2020 г, данные о границах представлены в Книге 2.1. Материалы по обоснованию Генерального плана (исходные данные), а также отражены в графических материалах.

В соответствии с п. 5 ст. 16.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране до включения их (либо до отказа о включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В случае включения указанных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, принимаемых при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ должны обеспечиваться в соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ.

На основании п. 5 ст 5.1 Федерального закона №73-ФЗ должен быть установлен особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия – предусматривается возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федерального закона №73-ФЗ, а также земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ, при условии сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа гражданам к указанному объекту.

Согласно п.16 ст. 16.1 Федерального закона №73-ФЗ собственник или иной законный владелец земельного участка, или его части, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, обязан соблюдать установленные ст. 47.3 настоящего ФЗ требования к содержанию и использованию объекта археологического наследия, в том числе соблюдать предусмотренный п. 5 ст. 5.1. настоящего ФЗ особый режим использования земельного участка или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия.

# Глава IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

# НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

# Статья 48. Основы землепользования в поселении.

1. Земельные участки, расположенные на территории поселения, используются и охраняются как основа жизнедеятельности людей и относятся к землям поселения.

2. В соответствии с федеральным законодательством земли государственной собственности на территории поселения подлежат разграничению на земли государственной собственности Российской Федерации, земли государственной собственности субъекта Российской Федерации и земли муниципальной собственности.

3. Использование земель поселения должно осуществляться при условии соблюдения прав и законных интересов населения поселения.

# Статья 49. Публичные сервитуты.

1. Публичные сервитуты устанавливаются нормативными правовыми актами администрацией района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, обремененного сервитутом, к другому лицу.

3. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

4. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

# Статья 50. Муниципальный земельный контроль.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории поселения осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Варненского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, определяемом решением Собрания депутатов Варненского муниципального района.

# Статья 51. Основные принципы организации застройки территории поселения.

1. Планировочная организация и застройка территории поселения должны отвечать требованиям создания поселковой среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природного окружения.

2. Для решения этих задач необходимо:

1) обеспечивать эффективное использование территории с учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур, заложенных в генеральном плане поселения, документации по планировке территории, инженерно-геологические и ландшафтные характеристики;

2) учитывать характер исторически сложившейся среды и имеющихся в поселении объектов историко-культурного наследия;

3) использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно-планировочные приемы, наиболее соответствующие социально-гигиеническим параметрам;

4) обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

3. Застройка территории поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемой территориального планирования муниципального района, в состав которого входит генеральный план сельского поселения, генеральные планы населенных пунктов (в составе сельского поселения), утвержденными проектами планировки, проектами межевания и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности.

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо соблюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Изменение документации территориального планирования, градостроительного зонирования, по планировке территории поселения, том числе красных линий улиц, проездов, поперечных профилей улиц, изменения принятого функционального зонирования и основных композиционных принципов архитектурно-планировочных решений осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с проведением публичных слушаний.

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов и объектов благоустройства на территории поселения осуществляются на основании проектной документации, подготовленной, согласованной, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами, а также на основании разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом.

Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная документация может не подготавливаться либо в отношении проектной документации, которых государственная экспертиза не проводится, а также случаи, когда выдача разрешения на строительство не требуется, устанавливаются законодательством о градостроительной деятельности.

7. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.

8. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента зоны размещения объекта строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка.

9. Все объекты капитального строительства и градостроительные комплексы должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением уровня инженерного оборудования и благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.).

10. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

11. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика либо лицо, осуществляющее ведение строительных работ.

# Статья 52. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительное изменение объекта капитального строительства) на территории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.