Приложение к решению

Совета депутатов Краснооктябрьского сельского

поселения

от ___  ___________2013г. № ______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района является:

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. №154

-Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе»

-Генеральный план Краснооктябрьского сельского поселения.

- Состав схемы теплоснабжения сельского поселения  на период  с 2013 до 2028 года.

Разработанная схема теплоснабжения включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

- Общую характеристику сельского поселения.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в  п. Красный Октябрь, характеристики котельных.                                                                                                                           Информация о ресурсоснабжающей организации.                                                                                  Структура тепловых сетей.                                                                                                                                Параметры тепловых сетей.                                                                                                                                    Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей.

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

- Графическую часть: план сельского поселения с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном  воздействии на окружающую  среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость  и экономическая целесообразность реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2028 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации  данного дефицит.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2028 года.

Теплоснабжающая  организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплонабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Общая характеристика сельского поселения

Краснооктябрьское сельское поселение  расположено  на юге  района. Границами сельского  поселения  являются: на севере – Катенинское сельское поселение, на западе – Карталинский муниципальный район,  на юге – Государственная граница Российской Федерации с государственной границей Казахстан, на востоке – Кулевчинское сельское поселение.

Площадь сельского  поселения – 36070,4 га, протяженность территории в направлении с севера на юг составляет – 17,9 км, п. запада на восток – 26,0 км. В состав поселения  входит 6 населенных  пунктов. Общая численность населения сельского поселения на исходный год составила – 2119 чел.      Климат умеренно-теплый.

Переход средних суточных температур воздуха через плюс 100С весной приходится на первую декаду мая, осенью – на вторую декаду сентября. Заморозки прекращаются, как правило, в третьей декаде мая. За год в районе выпадает 250-340 мм осадков, температура самого холодного месяца (январь) минус 16,90 С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,30 С, абсолютный минимум минус 460 С, максимум плюс 390 С;

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

-  преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/сек  при среднемесячной 4,0 м/сек. Глубина промерзания грунтов -1,9 м;

Продолжительность отопительного периода 236 дней.

- Существующее положение  в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

В настоящее время в п. Красный Октябрь существует две системы теплоснабжения:  ТКУ «Дом культуры»,  тепловая  мощность 0,86 Гкал/час;         ТКУ «Школа»,  тепловая  мощность 0,86 Гкал/час

Потребителями тепла являются:

- существующая капитальная жилая застройка;

- поселковый соцкультбыт;

| № пп | Название котельной | Собственник | Обслуживающая организация | Вид топлива | Марка котлов | количество | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Отапливаемые объекты |  |  |  |  | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  | Прочие потребители |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | Кол-во домов (штук) | Площадь м² | наименование | Площадь |  |
| 1 2 | ТКУ «Дом культуры» ТКУ«Школа» | Краснооктябрьское сельское поселение Краснооктябрьское сельское поселение | филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС. филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС. | газ газ | КВ-ГМ-0,5 КВ-ГМ-0,5 | 2 2 | 0,86 0,86 | 0,27 0,23 | 1эт. 2-х эт. 2эт. Жилой дом | 3 2 1 | 542 | ДК д/сад магазин школа училище магазин |  |  |

На централизованное теплоснабжение принимаются все объекты соцкультбыта и жилая многоэтажная застройка. Сохраняемая и новая усадебная застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться; или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных  от центра тепловых нагрузок.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения села и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- строительство новых теплоисточников                                                                с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

Источники теплоснабжения.

Основным источником теплоснабжения  остается   транспортабельная котельная установка  ТКУ «Дом культуры», тепловая мощность 0,86 Гкал\час, год ввода в эксплуатацию 2008г.; транспортабельная котельная установка  ТКУ «Школа», тепловая мощность 0,86 Гкал\час, год ввода в эксплуатацию 2008г.

Теплоснабжение усадебной и  блокированной застройки предусматривается  от собственных газовых отопительных агрегатов.

Схема теплоснабжения

Существующая схема теплоснабжения  поселка    сохраняется и на первую очередь и на расчетный срок.

Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей:

- Реконструкция тепловых сетей-2014г.-2027г.

- ТКУ «Дом культуры»:  теплоснабжение объектов соцкультбыта, жилая многоэтажная застройка  (0,86 Гкал\ч – на расчетный срок)

ТКУ «Школа»:  теплоснабжение объектов соцкультбыта, жилая многоэтажная застройка  (0,86 Гкал\ч – на расчетный срок)

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой       энергии

Численность населения в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

В перспективе планируется в п. Красный Октябрь  реконструкция существующей котельной для теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилой  многоэтажной застройки.

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники  теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения отсутствует. Основной  обслуживающий организацией остаётся: филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС.